简阳市人民医院监控中心存储扩容建设项目清单

| 序号 | 名称 | 详细技术参数及相关要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理平台 软件 | 1、平台支持多网域，可实现不同网域间平台信息的共享； 2、支持设备的远程信息获取，远程控制、远程参数设置、监控点设置，可实现通道名称的自动获取； 3、支持设备、服务器的运行状态检测和异常信息统计； 4、支持通道在线状态的显示，设备不在线时，通道置不在线标示，用户可以更加及时、直接的看出设备的状态； 5、视频系统、报警系统集中管理模式，实现用户资源统一管理； 6、支持自动定时或手动校时，保证平台上的设备、服务器时间同步； ★7、高清设备接入，130万、200万与500万高清摄像机。从采集、传输、显示到存储全面支持高清监控； 8、支持通过权限角色管理用户权限，控制系统中所有功能模块的控制权限及所有的资源的管理权限。可针对任何一个用户，针对任何一个资源进行精细权限设置，比如可为每个用户设置对每个摄像头的权限（是否可以实时监控、录像文件点播、云镜控制等）； 9、支持智能分析设备的接入。后期可实现对人脸识别、人流量统计、区域入侵、徘徊、跨线（区域）入侵等智能分析规则的配置； 10、支持主辅屏预览，在解码资源充足的条件下，可增加屏幕进行画面预览； 11、支持多级地图，支持多屏显示； 12、支持3D电子地图； 13、产品需通过 GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 符合性测试； 14、产品需通过 GA/T 669.7-2008《城市监控报警联网系统 技术标准 第7部分：管理平台技术要求》功能性检测，支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图功能； 15、产品需通过 GA/T 669.7-2008《城市监控报警联网系统 技术标准 第7部分：管理平台技术要求》功能性检测，支持运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证功能； | 1 | 套 |
| 2 | 综合管理平台 软件存储模块 | 1、支持配置录像计划多个自定义模板，多种录像存储类型：移动侦测、报警录像、计划录像； 2、支持通过直观的图形界面对历史视频数据进行管理，可分别实现常规回放、分段回放和按事件回放三种模式； 3、支持单画面、4画面、单进、单退、快进（1/2/4/8倍数）、剪辑、抓帧、下载等； 4、支持16画面的同步回放和异步回放； 5、用来根据事件进行录像的查找，事件类型是监控点的各类报警或者设备的输入报警，如：移动侦测，视频遮挡，设备外接的红外探头等各类报警事件。这些报警发生的时候，会有相应的报警录像产生，事后，可以根据报警的类型和时间去快速定位录像； ★6、支持即时回放功能：可在预览画面中即时回放前几秒到几十秒内的录像，满足监控人员快速追溯历史画面（即，在预览画面时，发现有异常行为，值班人员可以立即回放刚才发生的情景录像）； | 1 | 套 |
| 3 | 服务器 | 1、规格：2U机架式服务器，自带导轨安装。 2、处理器：Intel C624芯片组，配置1颗Intel Xeon 4114（10core/2.2GHz）或此标准以上CPU，可选最大单颗28核处理器。 3、内存：配置32G TruDDR4 2666MHz内存，最大支持≥24条扩展插槽，最大支持≥1.5TB内存扩展。 4、★硬盘：配置2块1.2TB 12Gbps 10K 热插拔2.5寸SAS硬盘，可选支持≥24个2.5寸硬盘扩展机型；可支持切换SAS/SATA/U.2硬盘不用更换背板；支持前置直连U.2 NVMe SSD硬盘；支持内置两个M.2且可支持RAID 0/1。 5、RAID功能：配置12Gbps RAID卡，提供raid 0/1/5/10/50。 6、网卡和HBA卡：配置≥4个千兆以太网控制器，1个独享的管理端口，配置≥2块单口16Gb HBA卡。 7、配件：免工具滑动导轨套件。 8、电源：电源输出功率≥550W 80+铂金电源1+1冗余电源，支持240V高压直流。 9、冷却系统：配置6个冗余（N+1）热插拔系统风扇。 10、★I/O扩展：最大支持≥7个PCIe 3.0插槽，配置前置USB口用以连接手机管理服务器（可提供移动应用中的与操作面板类似的功能），配置≥2个后置USB 3.0接口。 11、服务器管理：提供针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制；提供针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯；配置远程管理模块和独立远程管理网口，支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息。 12、★能源管理工具：提供能源管理软件，可对数据中心内同一品牌的塔式、机架、刀片服务器以及超融合节点等提供实时电源能耗、健康状况以及温度等的监控和分析，可查看和控制服务器散热，提供优化的能源方案，提供官网软件下载链接并截图。 13. ★系统管理软件：中文管理界面，要求提供（但不限于）以下功能 （1）实时监控管理：实时监控服务器用电情况，监控捕捉操作系统挂起时的视频显示内容，设置事件日志转发和自动通报；提供符合 CIM、IPMI v2.0、SNMP v3、DCMI v1.5、Redfish 标准的 REST API。 （2）固件及配置管理：可通过带内和带外方式配置服务器设置和更新系统/适配器固件，支持图形化 BIOS /UEFI配置、RAID配置等，并可以将BIOS/UEFI配置信息和RAID配置信息等保持到USB或网络文件，并复制到其它服务器。 （3）移动APP管理：提供可支持Android和 IOS的移动APP，通过APP可以集中监控查看设备的状态、审计日志和报警信息，以及执行设备电源开关动作等，要求提供可用的移动APP软件下载网址链接并截图。 （4）图形化及远程管理：显示实时和历史服务器用电数据和温度图形，显示系统资源利用率历史记录；支持基于 HTML5 的远程控制台和远程控制，无需 Java 和 ActiveX 插件，可通过远程控制台访问虚拟介质，远程安装操作系统。 | 1 | 台 |
| 4 | 网络存储设备 | ★1、可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 2、应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 3、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 4、应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 5、应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； ★6、设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 7、可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC等编码格式）PS流（ProgramStream）输出； 8、提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级； 9、设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储； 10、支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置； 11、具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播； 12、通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设； 13、可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载； 14、单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统； 15、单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘； 16、产品需通过GB 16796《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》功能性检测，支持对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除功能； 17、产品需通过GB 16796《安全防范报警设备安全要求和试验方法》功能性检测，支持通过IE浏览器对一台、多台或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设功能； 18、★本期项目配置共300路高清视频，存储91天 | 6 | 台 |
| 5 | 企业级硬盘 | 1、企业级硬盘； 2、尺寸：3.5英寸； 3、容量： 6T； 4、转速： 7200 转； 5、接口： SATA3 6Gb/S； ★6、优化降低寻道功耗（IntelliSeek）、闲置时将磁头撤出降低功耗（IntelliPark）、工作负载智能调节硬盘转速。（IntelliPower）。另外，硬盘还可以进行工作负荷监控会自动进入空闲模式，进一步降低不必要的能耗。然而硬盘从空闲模式恢复工作的时间不足一秒，可实现硬盘和主机控制器之间的无缝电源管理。 | 263 | 块 |
| 6 | 解码器 | 1、设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示； 2、可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：4路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；8路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；8路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；12路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；20路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；32路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；64路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像； 3、频输入接口，1个DVI-I视频输入接口。输出口支持4个HDMI接口，支持8路模拟音频输出，支持4路模拟CVBS视频输出； 4、设备支持解码显示画面任意设置大小，并可通过客户端软件使显示画面在外接多个显示屏上随意移动并跨屏显示； 5、可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景； 6、可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色； ★7、要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议； 8、设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能； 设备支持7工作日连续工作，不出现机械、电等故障； 9、设备须采用嵌入式架构，使用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 10、设备须具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I视频输入接口。输出口支持4个HDMI接口，支持8路模拟音频输出，支持4路模拟CVBS视频输出； | 1 | 台 |
| 7 | 交换机 | 1、支持通过console口管理； 2、交换容量560Gbps； 3、包转发率222Mpps； 4、1U高度，19英寸宽； 5、支持220v交流，满负荷功耗90瓦； 6、支持路由，IPV6，VLAN，流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管； 7、工作温度：-10～50˚C； | 1 | 台 |
| 8 | 机柜 | 1、42U标准服务器机柜， 2、包含：PDU电源插排1个，固定板部件*3,风扇*2, 重型脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角扳手1只。 | 2 | 台 |
| 9 | 系统 集成 | 包含：施工、安装、调试、辅材、与原有系统无缝对接 | 1 | 项 |

三、商务要求:

1、项目完成时间： XXXX年X月X日前完成。

2、付款方式：合同约定。

3、售后服务：

（1）项目实施地点：合同约定。

（2）质保期：质保期为原厂家质保期限；质保期内出现质量问题，成交供应商需提供7*24*365全天候电话报修，接到故障报修电话：10分钟内电话响应，60分钟内到达故障现场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；故障恢复时间：一般故障1小时内恢复，对在24小时内不能恢复的提供免费备用件服务。如货物经乙方2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权单方面退货，并追究乙方的违约责任。

4、★其他商务要求：采购人在中标供应商签订合同后5个工作日内，须达到以下要求，否则视为供应商不能履约，采购人可以单方面终止采购合同并追究相关责任。

（1）提供原厂正规进货渠道相关证明材料原件；采购人将通过制造商家大客户热线对照投标响应产品序列号逐一核实参数配置；

2）本次采购中要求软件硬件设备相关证明材料在签订成交合同前必须提交给采购人进行审核，并提供投标响应的所有设备到甲方指定地点进行设备参数、性能、功能等逐项检测，发现与参数性能、功能等不符的，采购人拒绝收货。

（3）为保障系统兼容性及稳定性，综合管理平台软件、综合管理平台软件存储模块、网络存储设备、解码器为同一品牌；并能与原系统无缝对接。