简阳市人民医院核心机房

虚拟化服务器平台扩容项目要求

1医院现有服务器虚拟化平台现状及扩容需求背景

1.1 现状

如上图架构，目前我院主要的业务系统以虚拟机方式分别运行在新住院大楼和综合住院大楼机房的两套VMWARE VSPHERE高可用集群上，所有数据均集中存放于三套EMC 光纤存储系统上；业务数据在存储上的存放方式描述如下：

对于HIS、LIS、EMR等关键核心业务系统数据，通过Veritas Storage foundation 在EMC VNX5500和EMC VNX5400实现了存储卷的同步功能镜像。对于PACS影像数据文件则单点分散存放于EMC CX340F、EMC VNX5400和EMC VNX5500上。

在以上架构基础上可以实现虚拟机应用在两个数据中心机房之间进行业务不中断的切换。同时在任意一个存储出现故障不可访问的情况下业务不中断，数据不丢失。

1.2 需求背景说明

（1）虚拟化平台计算机资源池扩容需求说明

目前承载我院核心业务系统的服务器虚拟化平台始建于2012年，计算资源在2017年进行过一次扩充，目前由3台HP DL580G7和2台HP DL380G8 服务器通过部署VMWARE服务器虚拟化软件形成虚拟的计算资源池，截至到2019年03月，虚拟化平台承载运行的虚拟机应用达到40台左右。

首先由于应用系统的不断上线，需要大量的虚拟计算资源，由于现有虚拟化平台集群内的主机内存资源负载都比较高，如果集群内某台服务器出现故障，按照现有的服务器故障转移策略，另外正常运行的服务器剩余资源不足以保证迁移过来的虚拟机应用的正常运行，有可能导致业务响应慢，甚至不能运行的状况，存在较大的信息安全隐患。

其次，我院还在考虑新上线的其它业务系统，也需要新的计算资源去满足业务的需求。

另外，我院新门诊医技大楼机房即将启用，为了满足搬迁需要也急需要扩充新的计算资源。

（2）虚拟化平台存储资源池扩容需求

由于医院近年来，业务量大幅增长（影像检查检验人次门诊住院人次均有较大增长），近两年有新的应用系统不断上线，同时数字化检查设备升级换代。形成医疗业务数据，特别是PACS系统和新电子病历系统的数据量大幅增长，现有的存储设备及存储空间不能满足业务需要，因此必须对现有存储系统进行扩容改造。

同时，我院新门诊医技大楼机房即将启用，为了满足搬迁需要也需要扩充新的存储资源。

2虚拟化平台扩容建设目标和任务要求

基于以上原因，需要考虑对数据中心虚拟化平台的计算存储资源进行扩容， 扩容后的平台应满足以下任务目标：

1)能够为将综合住院楼机房系统和和数据到迁移到门诊医技大楼机房提供足够资源保障。

2)扩容后的资源还应能满足医院业务增长3-5年的需要，同时需要保证现有业务系统运行基础架构的可用性和稳定性。

本次扩容建设具体的内容要求如下：

1）在新医技门诊大楼机房增加3台服务器作为虚拟物理主机，单台配置2颗12核CPU，1024GB内存，提供冗余的光纤通道端口和万兆网卡。

2）在新医技门诊大楼机房新增加1台光纤阵列，2台存储光纤交换机。满足新购3台服务器，以及从综合住院楼核心机房搬迁到门诊医技大楼机房和和新住院大楼核心机房虚拟服务器对磁盘阵列存储空间的连接访问。

3）通过单模光纤线缆实现门诊医技楼和新机房综合住院大楼及新住院大楼机房SAN存储网络的连接。

4）新增加6个CPU 的服务器器虚拟化企业增强版虚拟化许可，部署在新增加的3台服务器计算节点，形成新虚拟计算集群池。

5）部署服务器虚拟化平台运维管理软件，针对服务器虚拟化环境进行可视化运维管理。

6）为了保证新增加节点服务器上面运行的虚拟机应用存储的可靠性，新增加3台服务器的（6个 CPU）的存储高可用镜像许可，实现迁移后新购光纤磁盘阵列和原有EMC VNX系列磁盘阵列的存储卷同步镜像管理。

7）提供以上新购软硬件设备的安装调试集成服务。

8）提供综合住院楼机房现有虚拟和物理服务器系统和数据向新门诊医技大楼或新住院大楼机房虚拟化服务器平台迁移的服务。

9）提供综合住院楼信息核心机房可利用信息设备搬迁至新门急诊医技大楼机房服务。

3项目商务要求

3.1项目建设供应服务商资质要求

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件；

7）本项目不接受联合体投标。

3.2项目建设售后服务要求

1）所有硬件产品验收合格后提供原厂3年免费质保服务，所有软件提供原厂1年的免费技术支持和升级保障服务，对软件产品生命周期内所有的重大BUG修复、关键安全性升级等服务应免费提供，保修期和维护期自产品验收合格之日起算。

2）乙方接到甲方故障通知后应在15分钟内相应，进行远程指导或者协助。远程协助无法解决问题的应指派人员2小时内到现场进行检测维修，如维修不涉及零配件更换，应在4小时内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在24小时内修复完毕或立即免费提供同等性能的替用设备。若乙方未在规定期限内修复设备而给甲方造成经济损失或者名誉损失，由乙方全额承担。

3)	保（维）修期间如需更换零配件，乙方应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质；保修期外零配件及耗材的费用不得高于项目合同中提供的单价。

☆4）本次采购设备安装地点：门急诊医技大楼机房内，设备安装完成后将综合住院楼机房所有需要在线迁移到门急诊医技大楼机房的物理和虚拟机系统和数据（约31个服务器系统）全部迁移到本次购买的设备上运行，迁移过程中要保证数据不丢失，保障业务正常运行。应用系统迁移过程中，系统服务中断不能超过15分钟。

☆5）负责将综合住院楼机房内需要搬迁到门急诊医技大楼机房内的所有设备全部进行搬迁，需要搬迁设备清单由采购人提供。搬迁过程前应制定详细、可行的搬迁方案，经采购人同意后方可实施。设备搬迁过程中要做好相应的保护措辞，保证设备及设备内数据的安全。因搬迁过程中发生事故从而导致设备及设备内数据丢失或者损坏的由实施方负责。因其他不可控因素导致设备损坏的情况，实施方负责设备的维修，产生的费用由采购人按照市场价支付。

☆6）本次项目建设周期保证15天内完成，最后完成期限为5月25日前。

4采购及服务清单

4.1设备及服务清单

| 序号 | 产品名称 | 配置参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 配置2英特尔® 至强® 金牌 5118 2.3GHz 12核处理器 ， 配置1024GB内存，配置2块 600GB SAS 10K rpm 热插拔硬盘，标配4端口千兆以太网口;2个 535T 10Gb 2-port万兆网卡； 2个16Gb FC光纤口;含冗余热插拔电源；标配热插拔冗余风扇，2U机架式；每台额外配置两根10米万兆铜缆跳线 | 3台 |
| 2 | 磁盘阵列 | 统一存储系统，同时提供SAN和NAS功能；配置双活控制器，内置128GB缓存,25块1.8TB 10K 2.5 SAS盘,配置4个16Gb FC 端口和4个10Gb IP/iSCSI 融合电口；配置4个 12Gb SAS磁盘 通道；配置配套的存储管理软件 | 1套 |
| 3 | 存储光纤交换机 | 24口8Gb存储光纤交换机，16口激活可用，包含16个8Gb 多模光纤模块，需要额外配置4个8Gb 单模光纤模块用于和原来的EMC DS300B级联；需要包含至少16根15米LC-LC光纤跳线 | 2台 |
| 4 | 服务器虚拟化软件 | 企业增强版，6颗物理CPU授权，不限核数，支持：HA、Data Recovery、vMotion、热添加、vShield Zones、Endpoint、FT容错、Storage vMotion、Replication、Update Manager、数据保护存储API，映像配置文件、DRS动态负载均衡、多路径存储API、虚拟串行端口集中器、DPM分布式电源管理、分布式虚拟交换机、网络/存储IO控制、存储DRS、主机配置文件、策略驱动的存储。每虚拟机支持128个vCPU；含管理套件，支持全局运行状况监控和性能分析；容量管理和优化；操作控制面板和根本原因分析。 | 1套 |
| 5 | 虚拟化平台运维管理软件 | 虚拟机化平台运维监控管理软件，50个虚拟机实例许可，支持对虚拟化平台的自动运维，包括仪表盘，持续性能优化、高效的容量管理、主动规划和智能修复等功能 | 1套 |
| 6 | 存储镜像许可 | 用于新增加3台服务器的虚拟存储高可用镜像，6个物理CPU授权许可；包含外接磁盘阵列卷镜像，卷在线扩展和缩小管理等功能 | 1套 |
| 7 | 包含本次所采购软硬件设备的安装调试包含综合住院楼机房所有需要在线迁移到门诊医技大楼机房的物理和虚拟机系统和数据（约31个服务器系统）。将综合住院楼信息核心机房可利用信息设备搬迁至新门急诊医技大楼机房的设备拆卸、搬迁、安装调试服务。 |  | 1项 |

4.2设备详细技术参数要求

1）服务器

| 序号 | 指标项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 戴尔、惠普、联想等 |
| 2 | 处理器 | 配置2英特尔® 至强® 金牌 5118 2.3GHz 12核处理器 |
| 3 | 内存 | 配置1024GB 内存 |
| 4 | 阵列控制器 | 主板集成RAID卡，支持RAID0/1/5/10/50/6/60，配置2GB FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/6/60/ADM高级数据镜像;最大可支持到4GB FBWC 缓存且服务器故障断电情况下阵列卡缓存数据保护不受时间限制，可额外增加智能电池，为同一机箱内所有的智能阵列卡提供断电数据保护功能 |
| 5 | 网卡 | 配置原厂4个多功能千兆网络端口，2个10Gb网络端口（电口）， |
| 6 | 光纤通道卡 | 配置2个16Gb HBA光纤通道口 |
| 7 | 硬盘 | 配置2个600G SAS-10K硬盘 |
| 8 | 机箱形态 | 2U机架式 |
| 9 | 供电系统 | 2个热插拔电源模块，互为冗余 |
| 10 | I/O插槽 | 可以支持扩展到≥6个PCIe3.0插槽 |
| 11 | 远程管理模块 | 独立的远程管理控制端口，可选/标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机 |
| 12 | 服务及其它 | 提供原厂商三年7×24硬件维保支持服务 |

2）磁盘阵列

| 序号 | 指标项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国内国际知名品牌，供应商提供的产品须具有自有知识产权和开发能力产品 |
| 2 | 体系结构 | 一体化统一存储架构，同时支持并提供NAS、IP SAN和FC SAN模式；全冗余模块化体系结构； 统一存储池架构支持LUN、VVOLs及NAS 服务器，分别提供数据块和文件访问服务； |
| 3 | 控制器 | 控制器部件全冗余，支持NAS、FC、iSCSI数据访问服务； 控制器对称双活，双控制器能同时访问同一个份数据单元（LUN）； 控制器数量≥2； 配置控制器总缓存≥128GB； |
| 4 | 缓存保护 | 支持写缓存镜像保护和掉电保护；掉电情况下，缓存数据需写到磁盘，保证写缓存数据永久不丢失； |
| 5 | 缓存扩展 | 支持二级缓存可扩展≥3000GB，二级缓存可读可写； |
| 6 | 磁盘扩展柜 | 支持2.5寸的磁盘槽位数≥25；支持3.5寸的磁盘槽位数≥15 |
| 7 | 磁盘存储容量 | 本次磁盘配置： 25块1800GB 10K 2.5寸 SAS盘； |
| 8 | 支持磁盘类型 | 所投存储系统可同时支持eMLCSSD、3D NAND TLC SSD、SAS、NL-SAS磁盘；硬盘数量≥500块（非Cluster模式）；SSD单盘最大可支持3.2TB， SAS单盘最大可支持1.8TB，NL-SAS单盘最大可支持6TB以上。 |
| 9 | 前端主机端口 | 支持接口类型和数量： 最大支持的8/16Gb/sFC端口≥20； 最大支持的1/10Gbip/iSCSI端口≥24； 本次配置4个16G BFC；4个10Gb万兆端口 |
| 10 | 后端端口带宽 | 配置磁盘阵列连接磁盘的后端端口带宽≥96Gb/s； |
| 11 | 扩展能力 | 单台阵列最大支持的磁盘数≥500； 可管理的最大容量≥7PB； 具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充等； |
| 12 | 高可靠性 | 完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障，磁盘阵列系统具有高可靠性，达到99.999%可用性； |
| 13 | RAID保护方式 | 支持多种RAID保护方式，包括0/1,5,6； |
| 14 | 存储管理软件 | 需提供图形化存储管理软件，支持带外管理； 支持基于角色的管理；为不同的管理人员分配对应的管理权限； |
| 15 | 存储控制器软件 | 配置主存储控制器软件的独立运行版本，支持Windows、Linux、Unix操作系统，配置SAN、NFS、CIFS、iSCSI与VVOLs协议，配置自动存储分层功能，配置存储复制功能，能够与此次所投存储实现复制，配置服务质量管理QoS功能；配置不小于4TB的容量许可。 |
| 16 | 本地数据复制保护功能 | 存储系统配置本地快照及本地克隆技术；每个LUN的快照数量≥256个； |
| 17 | 连续性数据保护 | 配置vmware虚机连续数据保护，当虚机需要恢复时，用户可从时间点中选择，使指定虚机能够快速地以IO粒度从任一时间点恢复。此功能需与vCenter无缝集成，可以在vSphere客户端中完成虚机连续数据保护的所有操作。 |
| 18 | 自动存储分层功能 | 配置自动存储分层软件及许可。根据数据的活动状况，自动将活动数据调整到高速磁盘上，将非活动数据放置到大容量磁盘上；可设置迁移策略和指定数据的初始位置；迁移过程多主机透明，无需停机；迁移层数≥3层（SSD，SAS，NL_SAS），迁移粒度粒度≤256MB；需提供官网链接证明。 |
| 19 | 数据本地迁移 | 要求存储系统配置具有内部数据迁移功能的软件；基于存储系统本身的控制器实现数据在不同逻辑卷之间、不同RAID类型的卷之间数据迁移，且无需中断应用访问。 |
| 20 | 基于异构阵列的数据迁移 | 提供迁移工具，将存储系统中的数据在不同厂商的磁盘阵列中进行数据迁移。 |
| 21 | Vmware虚拟环境的集成 | 支持VAAI，VASA功能， VAAI支持包括：硬件Zero Copy；硬件 Lock Reservation；硬件Accelerated Copy； 支持SRM功能，能够提供Failover，Failback 功能； 支持VVOLs； |
| 22 | 服务及其它 | 提供原厂商三年7×24硬件维保支持服务 |

3）光纤交换机

| 序号 | 指标项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 8Gb光纤存储交换机 |
| 2 | 光纤通道端口 | 最大端口数量≥24个，本期配置16个短波8GB/s SFP多模光纤端口，端口激活数16个，配置16根LC-LC 10M光纤线缆；配置4个单模模块光纤端口用于交换机级联 |
| 3 | 兼容性要求 | 要求和现有现有存储交换机实现级联和统一管理 |
| 4 | 端口类型 | 端口速度≥8Gbps，支持热拔插模块 |
| 5 | 配置功能 | 配置Web tools、zoning功能，支持图形化的管理工具，支持并具备光纤交换机之间的级联功能 |
| 6 | 服务及其它 | 提供原厂商三年7×24硬件维保支持服务 |

4）服务器虚拟化软件

| 序号 | 指标项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。Hypervisor结构精简，部署后所占用的存储空间在200M以下。 |
|  |  | 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 |
|  |  | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 |
| 2 | 兼容性要求 | 支持现有市场上的主流x86服务器和主流的存储阵列产品，包括服务器配件、网卡和HBA卡产品。 |
|  |  | 兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统，具有双方认可的官方客户操作系统兼容性列表， 尤其包括以下操作系统：Windows XP、Windows Vista、Windows 2000、Windows 2003、Windows 2008、Windows 8、Redhat Linux、Suse linux、Solaris x86、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 |
| 3 | 功能性要求 | 提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。 |
|  |  | 支持虚拟机的在线迁移功能，无论有无共享存储，都可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性。 |
|  |  | 提供将多台物理主机组成集群的能力，同时支持动态资源分配功能，可为整个集群中的虚拟机提供独立于硬件的动态负载平衡和资源分配，增强业务系统的服务质量。 |
|  |  | 提供分布式虚拟交换机功能，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，通过分布式虚拟交换机可以在单一界面中对虚拟化集群环境进行统一的网络管理。同时提供网络接口，支持第三方虚拟网络交换机。 |
|  |  | 提供虚拟机的存储在线迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置。支持跨不同存储类型以及不同厂商存储产品之间进行在线迁移。 |
|  |  | 提供热添加CPU，磁盘和内存的功能，无需中断或停机即可根据需要向虚拟机添加CPU，磁盘和内存。 |
|  |  | 提供具有存储识别功能的API，使第三方存储厂商可以将存储软件与虚拟化平台更好的整合，使虚拟化平台能够识别特定磁盘阵列的功能特性以及状态信息。 |
|  |  | 提供虚拟机存储的动态负载平衡功能，通过存储特征来确定虚拟机数据在创建和使用时的最佳驻留位置，可根据存储卷性能及容量情况进行无中断自动迁移，消除存储隐患。 |
| 4 | 虚拟化管理 | 支持单点管理，可以从单个控制台对所有虚拟机的配置情况、负载情况进行集中监控，并根据实际需要实时进行资源调整。 |
|  |  | 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时能够直接配置、管理存储阵列，具有对存储阵列的多路径管理功能。支持QoS能力，支持基于应用程序的服务级别自动管理功能。 |
|  |  | 支持单点登录，用户只需登录一次，无需进一步的身份验证即可访问控制台并对集群进行监控与管理。 |
|  |  | 可以记录重大配置更改以及发起这些更改的管理员的记录，可以导出报告以进行事件跟踪。 |
| 5 | 配置要求 | 至少配置6个CPU许可，1个管理中心许可 |
| 6 | 服务及其它要求 | 虚拟化软件的所有功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 |
|  |  | 提供原厂1年7*24小时技术服务支持 提供1年供应商7x24软件、软件维保支持服务 |

5）服务器虚拟化平台运维管理软件

| 序号 | 指标项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 适用于虚拟化架构、物理架构上的操作系统的运营管理。 |
|  |  | 监控虚拟机、主机、数据存储和集群的性能，深入分析正在影响各对象运行状况的因素。 |
|  |  | 提供一个汇总系统整体状态信息的仪表板，该仪表板可提供虚拟基础架构的运行状况、风险和能效的概览视图。 |
|  |  | 对关键指标进行KPI分析，并通过百分比数值，配合不同的颜色标示，清晰的展现系统性能状态。 |
|  |  | 以直观的图形方式（如仪表盘、面板等等）展示系统架构的运行状态和健康状况。应对于主要的环境资源，包括CPU，内存，网络以及存储I/O等，进行使用情况汇总。优化资源与负载分配，提高基础架构的利用率。 |
|  |  | 对性能和运行状况的下降进行溯源，快速发现异常、故障和可能影响基础架构性能和运行状况的过重工作负载 |
|  |  | 风险状况。可显示监控中的环境是否存在性能风险,风险表示对象过去一段时间超过效能临界值的时间占总时间多少比例 |
|  |  | 可自动统计并以图形显示各个实体资源(Disk,CPU,NET,MEM)未来可能耗尽天数 |
|  |  | 显示处于压力下的对象，容量不足的虚拟机、利用过度的主机和群集 |
|  |  | 显示闲置、关机和资源分配过剩的虚拟机比例，综合统计可回收的总容量百分比 |
|  |  | 可统一管理多个虚拟化管理中心管控的资源对象 |
|  |  | 可收集和分析性能和故障数据，多级溯源，将异常现象关联在一起，并且能够指出造成性能问题和故障的根本原因。 |
|  |  | 提供主动式运维管理能力，全系统中文视图故障监测分析、图形化性能监测、图形化健康监测、图形化容量分析，能够生成中文Report，将资源使用情况及时以文字形式汇报。 |
|  |  | 能够积极主动地对事件进行提醒、通知。 显示性能问题，并给出解决建议，如是否应该迁移某些虚拟机到新的位置，改变虚拟机资源配置等。 |
|  |  | 基于角色，显示针对不同访问与管理级别的信息显示。支持单点登录。 |
| 2 | 性能管理 | 具有一定的智能分析能力，可以根据对象的行为特征进行记录、学习。 |
|  |  | 提供管理MIB,并可设定将告警自动以SNMP Trap送至其他管理平台,或以Email通知管理员 |
|  |  | 允许管理者针对管理标的自行产生热图(Heatmap)视界，管理者自行决定要以哪一种管理对象作为统计单位(如主机或存储)、然后以大小及颜色分别表示其内所包含的管理对象(如虚机)的状况（如工作负载、I/O等各种性能参数） |
|  |  | 可观察到虚拟机的每个虚拟磁盘(vDisks)内的读写命令次数(I/O Commands),读写吞吐率(Throughput),读写延迟状况(Latency),每张虚拟网卡(VMNIC)的收发速率(KBps),系统可自动判断效率瓶颈是在CPU,MEM,DISK I/O,或NET I/O |
|  |  | 预警能力。可以对系统中存在事故隐患生成具有前瞻性的预警，以便管理员尽快做出响应，降低风险。 |
|  |  | 可自动判断监控中的环境运作是否有效率,是否有任何虚拟机的配置(CPU/Memory/Disk)是过度配置造成浪费或过少配置而可能导致效能问题,监控主机可自动生成这些报表 |
|  |  | 提供对存储基础架构的深入可见性。让管理员能够轻松识别配置错误、资源缺乏问题和性能瓶颈。 |
|  |  | 智能的系统告警可整合并同时显示存储对象的健康状况,性能状况和容量状况事件 |
| 3 | 服务要求及其它 | 提供原厂1年7*24小时技术服务支持 提供1年供应商7x24软件、软件维保支持服务 |

6）存储镜像管理软件

| 序号 | 指标项目 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磁盘空间跨越 | 能够将多个物理磁盘放入一个磁盘组，形成逻辑磁盘，可动态地改变存储空间大小。可以针对每个不同的应用，创建最合适的磁盘大 |
| 2 | 精简配置 | 配合具有精简配置功能的磁盘阵列，实现超量分配空间 |
| 3 | 跨异构磁盘阵列镜像 | 支持并配置建立跨异构磁盘阵列的镜像逻辑卷，镜像涉及的磁盘阵列可以属于不同厂商品牌 |
| 4 | 智能存储分配模板 | 支持根据用户定义的存储分配模板，自动分配或扩大存储空间。模板规定了将要使用的存储类型、存储应该如何配置、使用哪里的存储空间以及一系列其他参数 |
| 5 | 动态多路径访问 | 支持并配置自动将I/O分散在服务器和磁盘阵列间所有可用线路上，优化性能和提高可用性 |
| 6 | 灵活存储共享 | 可以利用节点之间的网络互连，支持全局命名空间内的本地存储共享，无需任何共享存储即可实现数据冗余、高可用性和灾难恢复。支持在共用存储命名空间内创建逻辑卷，添补网络共享存储以及物理共享存储的容量。 |
| 7 | 自动性能调优 | 支持自动调整每次写操作，以获得最优性能。系统管理员不再需要人工调整写操作来优化性能 |
| 8 | 自动发现SAN设备 | 支持自动发现并跟踪SAN中所有设备 |
| 9 | 在线管理 | 支持并配置数据在线的情况下，可以进行各种功能：卷和文件系统的大小调整、修改卷类型（例如从striped卷变成镜像卷，从4个盘的striped卷变成5个盘的striped卷等）、碎片整理、备份以及脱机处理等。这些操作都无需把磁盘offline，消除了由此引起的服务中止 |
| 10 | 热迁移 | 支持并配置自动把数据从出错的磁盘迁移到好的磁盘上。 |
| 11 | RAID支持 | 支持可以建立和管理各种RIAD级别的volume，例如Raid 0, Raid 1, Raid 0+1, Raid 1+0, Raid 5 |
| 12 | 快照支持 | 除了提供生成普通的同样大小的快照外，还提供瞬间快照和空间优化快照，后面两种快照仅仅用很少的空间就可以生成。生成的快照既可以在本机使用，也可以挂接到另外的服务器使用。这样可以方便地进行脱机处理和备份 |
| 13 | 快速重同步 | 镜像脱离使用后，或者快照脱离使用后，当需要重新恢复原镜像，或者将快照贴回时，通过快速重新同步，仅仅同步那些在脱离期间变化过的数据块 |
| 14 | 跨平台数据使用 | 支持方便和快速地在不同操作系统平台之间共享使用同一份数据。用户可以灵活地选择需要的服务器硬件平台 |
| 15 | 支持所有主要磁盘阵列 | 让用户可以按照实际需要选用存储硬件，支持市场上所有的品牌的磁盘阵列 |
| 16 | 通用图形管理界面和命令行 | 在所有操作系统平台上（包括AIX,Solaris,HPUX,Linux, Windows）使用相同的图形管理界面和命令行，方便系统管理员使用，并减少培训时间。 |
| 17 | 配置要求 | 本次配置要求包含3个节点的物理服务器（每服务器2个CPU）存储管理许可，无限存储容量的存储虚拟化及存储镜像许可。 |
| 18 | 服务及其它 | 提供原厂1年7*24小时技术支持服务; 提供1年供应商现场7x24软件、软件维保支持服务 |

备注：带☆项为必须响应项，不允许有负偏离。