放疗楼电教室改造所需设备参数

一、会议设备

1、话筒：   会议专用、需配置≥4支无线手持话筒，信道数目：≥200个；≥4支无线坐式话筒A+B或C+D通道可同时进行AFS自动搜频操作，频率范围：UHF605-655MHz；≥2支领夹式话筒。

2、功放 4台：  会议专业功放输出功率@立体声8Ω(失真≤1%时) 2×250W，总谐波失真 ＜0.05%，互调失真 ＜0.05%，信噪比 >102dB，转换速率 40V/us，具有智能散热设计、做工精致美观。

3、调音台2台：  8路平衡式&非平衡式通道输入，两组左右主输出，两编组输出，MP3播放器功能，支持SD卡和USB接口，具有3段均衡器及高通滤波器，每个通道独立的幻象供电开关，所有推子均带有静音、电平灯和AFL。

4、全频8寸主音箱8个：保证设备的稳定性和良好的效果所有设备统一品牌。低音 8英寸，2英寸音圈  低音，高音 1.33英寸钛合金振膜，1英寸喉管，灵敏度(1W/1m) 95dB/1W  1米，分频点 2.2KHz。

5、数字反馈抑制器2台：手动模式可设置2×12个滤波器，包括频率、Q值，单点模式自动搜索反馈频点进行陷波处理开启电源软启动，无冲击声，带噪声门功能。采用高性能24Bit A/D和D/A转换器，手动模式可设置2×12个滤波器，包括频率、Q值 。

6、电源时序器2台 ：电源总功率：交流～220V/30A、控制方式：手动控制、电脑控制、插座模式≥8个万用电源插座、单路额定输出电流：每路10A、时序开关频率 1秒/步。前面板配常开电源座及USB直流供电接口，方便临时用电，配置安全空气开关和液晶显示屏实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息。

7、机柜2个：  600*600*1000MM,豪华型机柜，前玻璃门，后网孔门，做工精致美观。

8、多媒体显示设备2台：  显示尺寸85寸左右，分辨率4K高清，支持安卓系统，有线、无线、蓝牙连接方式，内置扬声器，支持HDMI（至少1个输出）、USB接口。

二、售后要求

- 设备质保期≥1年；

- 设备出现故障，如远程不能解决，供货商应在30分钟内到现场解决故障，如需更换或维修设备，应在24小时内完成更换或维修。