影像楼改建技能培训中心设备采购要求

一、P3全彩室内LED显示屏参数需求

- 技术参数  显示面积5.376*2.496=13.42㎡，整屏尺寸：5.476*2.596=14.22㎡，屏体厚度≤15CM，屏体分辨率≥1792*832，模组尺寸：192mm*192mm，模组分辨率：64*64，对比度：8000：1，水平&垂直视角≥160°，刷新频率≥3840Hz,亮度均匀性≥98%，显示屏典型寿命值≥100000小时。

- 显示功能    支持字幕编辑、叠加显示，支持文字信息显示、自动缩放、透明；支持本地高清视频文件多线程同时显示，AVI\MWV\MP4\MKV\3GP\ASF\FLASH\FLV\MJPEG\MPEG\MOV等视频格式；支持本地高清图片显示，图片停留时长设置，支持常见图片格式JPG\bmp\Png等；支持超大底图显示；支持视频以缩略图方式预览显示；支持节目单编辑和预案使用；支持窗口的任意缩放、位置、叠加、漫游、关闭，支持异步播放。

- 接收功能  集成 16 个标准HUB75 接口，免接HUB；支持 32 扫； 单卡输出 RGB 数据32组；单卡带载像素为 512×256；支持配置文件回读；成熟的热备份和任意换卡；支持温度监控； 支持网线通讯状态检测；支持发送卡状态检测，支持DVI信号检测； 支持供电电压检测； 支持逐点亮色度校正；支持接收卡预存画面设置；接收系统与LED显示屏为同一品牌。

- 视频拼接处理器1台   支持 5 路及以上输入接口，至少包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA路 USB 播 放，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡；支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能；扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。支持输入源一键切换；支持外置独立音频；支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节；支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式； 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置；支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素；支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用；支持通过 RS232 协议连接中控设备；支持屏体参数调整。

- 音频设备   功放一台，输出功率@立体声8Ω(失真≤1%时) 2×250W，总谐波失真 ＜0.05%，互调失真 ＜0.05%，信噪比 >102dB，转换速率 40V/us，具有智能散热设计、做工精致美观。；音箱2只，功率：30W；定压输入：70V-100V； 频响：90Hz-20KHz； 灵敏度：90±3 dB； 天花板开孔：Φ210mm；装饰罩尺寸：Φ240*155mm； 安装形式：吸顶式； 材料：ABS，白色。

- 信息发布及监控设备参数需求

1、信息发布设备

信息发布屏：19寸12台（壁挂），55寸1台（落地式），65寸2台（壁挂），≥8G硬盘，高清显示，安卓系统，网络控制，支持智能分屏、自动循环、定时开关机、远程电脑或手机管理发布、开机自动播放、多种音视频及图片文件播放格式及自带信息发布软件等功能；自带USB、LAN接口，并支持WIFI。

2、音箱：功率：30W；定压输入：70V-100V； 频响：90Hz-20KHz； 灵敏度：90±3 dB； 天花板开孔：Φ210mm；装饰罩尺寸：Φ240*155mm； 安装形式：吸顶式； 材料：ABS，

8只，白色。

3、监控设备：摄像头：13个，球机（吸顶），电子变焦，不低于200万像素，支持网络高清，TCP/IP协议传输，夜间红外，带拾音功能。

4、硬盘录像机：1台，录像至少保留15天，支持4K，≥16路输入，同步回放至少16路、全天候监控、远程访问、至少包含1个HDMI、 1个VGA及1个音频输出接口，至少包含2个网络接口。

- 门禁系统设备参数需求

- 门禁控制器：7台， 支持≥4门门禁控制，支持TCP/IP协议，支持RS485协议，支持≥4路的辅助输入和≥4路的辅助输出，卡容量≥3万张，数据记录≥10万条，支持联网管理。

- 门禁电源：7个，AC220V输入，DC12V5A输出。

- 门禁读卡头： 22个，支持IC卡读卡，支持485通讯，DC12V，感应时间<0.3秒。

- 磁力锁：22套，拉力不低于280KG，DC12V，通电上锁，断电开门。

- 闭门器：22套，两段调速。

- 出门开关：22个，ABS材质，86mm双触点按钮式，自动回弹。

- 发卡器：1个，支持IC卡，非接触式读卡，USB接口，即插即用。

- 联网控制管理软件：一套,联网管理各门禁设备（设备在线监测，控制端远程开关门等操作），对IC卡进行授权，注销，删除等信息的下发管理。

- 其他要求

- 设备质保期≥1年；

- 设备出现故障，如远程不能解决，供货商应在30分钟内到现场解决故障，如需更换或维修设备，应在24小时内完成更换或维修。