# 室内双色LED显示屏参数需求

技术参数 ： 像素点间距：≤3.75mm。像素密度：44321Dots/㎡，显示屏面积：长10.91米*高1.2米=13.104平米，单元板分辨率：宽64点×高32点，单元板尺寸：304mm×152mm，工作温度：-20℃ ～ +40℃ ，工作湿度：10%～65%RH，亮度：≥200cd/㎡，盲点率：＜0.0003，使用寿命：≥10万小时，像素构成：1R1G

功能要求 ：集群管理，多区域显示，多语言版本，支持128个节目，每个节目划分为16个区域，区域类型 ：图文、字幕、动画、数字时钟、表盘、正负计时、温度、温湿度、 16级亮度，支持定时调亮/手动调亮。边框显示 ：节目流水边框/区域流水边框，移动速度均匀、流畅、平滑；相同速度等级下，无论屏大屏小，移动速度一致。图文、字幕支持连续上下移动。

通讯接口:  100M网络，USB ，RS232，RS485。