建设需求

一、建设目标

实现住院大楼进入口智能闸机（门禁大门）开闭进出。采用健康码（或身份证）自动扫描识别、体温自动检测、人脸识别集成：通行人员扫健康码后，自动对接天府健康码系统，实现健康码状态自动判断、实名制自动记录（或身份证读取）。通行人员人脸识别后，自动量测体温和判断是否正常，同时对比人脸，自动识别是否是患者、陪护人员、工作人员，自动判定是否核酸检测（与院内系统对接），满足上述条件后，道闸（门禁大门）自动开闭。实现通行人员实名制记录、通行判定自动化、人员资料信息化，健康码查验、身份核查、体温检测一站式进行，提高疫情防控质量，住院区域疫情管控信息化。实现疫情防控无漏检、实时检、实时报、快速通、快速查的效果。

对于无手机、手机没电、老年人、无微信、不会操作等特殊就医者，由现场管理人员控制此类人员通行。

二、具体要求

（一）安装位置及数量

1、住院大楼一楼大厅出入口安装智能道闸，该区域进入人员只限住院患者、陪护人员、医院职工，采用人脸识别（或身份证）+测温（口罩佩戴识别）+智能道闸。靠食堂处的职工电梯（2号电梯）通道采用人脸识别+单向平移门，限制非医院职员通行。

2、住院大楼负一楼有4个入口。

(1)负一楼职工电梯（9号电梯）通道（只限员工通行）和通往大厅电梯通道（限员工、患者、陪护），均需身份识别。职工电梯通道采用人脸识别+门禁，通往电梯大厅通道采用人脸识别（口罩佩戴识别）+单向平移门（有患者推车、污物车进出）。

(2）负一楼进入门急诊大楼入口1个：人脸识别测温（口罩佩戴识别）绿码+测温+智能道闸（有患者推车、污物车进出）。

（3）负一楼污梯（10号电梯）通道（只限员工通行，有货物推车、污物车进出）采用人脸识别+闸机。

3、综合住院大楼一楼入口：人脸识别测温（口罩佩戴识别）+绿码+智能道闸（有患者推车、污物车进出）。

（二）功能要求

（1）健康码识别、人脸识别、体温监测识别终端一体化。与道闸（门禁大门）联动。实现根据终端识别条件，自动开启、关闭。

（2）健康码自动识别功能：与天府健康码系统对接，实时记录健康码人员个人基本信息，包括但不限于姓名、性别、年龄、身份证号码、手机号码、健康码状态。

（3）人脸识别：与采集存储的人脸库自动对比后，判断人员身份（患者、陪护人员、职员），对需要核酸检测的进入人员，自动判断核酸检测情况。

（4）体温检测：自动检测当前人脸温度。

（5）在网络异常情况下，通过内置的软件系统，自动判断健康码颜色和温度阈值，实现出入管控。

（6）系统要求

A、对接我院系统，包括但不限于：职工基本信息、患者信息、陪护人员信息。基本信息包括进入人员的必要元素：个人信息、病区信息、核酸信息等。

B、定制化开发。满足但不限于：移动端和PC端实现职员、陪护人员、患者人脸录入和个人信息录入（与医院系统信息对接），可生成电子陪护证、电子入院证、电子职工通行证；后台管理：人员管理、数据查询、通行条件设置、权限管理；通行记录包括但不限于：时间、位置等。

C、管理维护要求：设备管控系统支持在中心端统一查看设备状态，统一授权分配管控策略；具备标准开放接口和定制化插件嵌入，满足医院疫情管理要求。

（三）应急要求。在设备故障或系统故障时，满足本地人工识别管控，人工开闭闸道（平推门）。

（四）职工通道：靠食堂处的职工电梯（2号电梯）、负一楼职工电梯（9号电梯）、负一楼污梯（10号电梯）满足职工胸牌刷卡通行。

四、方案要求

（一）根据上述建设目标和具体要求，结合我院现场安装位置，给出详细的设计方案和设备清单、品牌型号和技术参数。技术方案包括但不限于：满足要求的详细功能说明、系统详细介绍（优势）、系统架构示意图、系统安全设计（满足三级等保要求）、实施计划周期（要求合同签订后15个自然日完成）、典型案例（没有案例需作出合理说明）等。

（二）分项报价清单。包括设备清单、型号、参数、数量。设备清单包括该项目涉及的网络设备、线材、服务器、安全设备以及相关系统。

（三）维保服务条款及维保费用。整套系统要求免费维保2年，免费维保期后，维保费用不得高于系统总价费用的6%。