视频监控系统建设要求

第一部分：采购项目清单及技术要求
	设备

名称
	品牌型号参数
	数量

	高清球形摄像机
	▲内置1个镜头，可输出全景、细节两路视频图像，其中全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素不大于4个像素点，全景水平视场角不低于180°；（提供第三方检验报告复印件证明，加盖投标人鲜章）

细节路支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警；

细节路支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测；

▲当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测等报警事件时，设备可发出闪光灯报警、声音报警；（提供第三方检验报告复印件证明，加盖投标人鲜章）

全景镜头：

传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS；

视频帧率：3840*1080@25fps；

最低照度：彩色0.0005Lux@（F1.0，AGC ON），0Lux with Light；

镜头焦距：4mm定焦；

补光距离：白光30米；

细节镜头：

传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS；

视频帧率：2560*1440@25fps；

最低照度：彩色0.005Lux@（F1.5，AGC ON），黑白0.001Lux@（F1.5，AGC ON），0Lux with IR；

镜头焦距：5.9~135.7mm，23倍光学变焦；

补光距离：白光30米；红外150米；

▲在彩色模式下，当照度降低至一定值时，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；（提供第三方检验报告复印件证明，加盖投标人鲜章）

视频压缩：H.265，H.264，MJPEG；

供电方式：DC 36V±25%，60W Max；

含球机支架
	8台

	网络高清半球
	▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸；（提供第三方检验报告复印件证明，加盖投标人鲜章）

最低照度：彩色0.0005Lux@（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light；

超宽动态：120dB；

补光类型：柔光灯30米；

▲彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；（提供第三方检验报告复印件证明，加盖投标人鲜章）

最大图像：2560*1440@25fps；

视频压缩：H.265/H.264；

音频功能：1个内置麦克风；

温度湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；

电压功耗：DC 12V，5W Max；PoE 802.3af，6.5W Max；

外壳防护：IP66；
	14台

	网络高清枪机
	▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸；（提供第三方检验报告复印件证明，加盖投标人鲜章）

最低照度：彩色0.0005Lux@（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light；

超宽动态：120dB；

补光类型：柔光灯30米；

▲彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；（提供第三方检验报告复印件证明，加盖投标人鲜章）

最大图像：2560*1440@25fps；

视频压缩：H.265/H.264；

音频功能：1个内置麦克风；

温度湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）；

电压功耗：DC 12V，5W Max；PoE 802.3af，6.5W Max；

外壳防护：IP66；
	8台

	16路录像机
	1U 380系列机箱；4盘位；

16路H.265、H.264混合接入；320M接入/256M存储/256M转发；

1个千兆网口，1个USB2.0，1个USB3.0；

1个HDMI、1个VGA，异源输出，HDMI支持4K，VGA支持2K显示；

16路1080P或4路4K H.265、H.264混合解码；

Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份；

▲支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出；（提供第三方检验报告复印件证明，加盖投标人鲜章）

▲支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活；（提供第三方检验报告复印件证明，加盖投标人鲜章）
	2台

	4T硬盘
	监控级硬盘
	8个

	16口交换机
	全千兆POE交换机
	1台

	8口交换机
	全千兆POE交换机
	6台

	监视器
	30吋
	1台

	监视器
	21吋
	1台

	六类网线
	
	4箱

	光纤
	室外8芯
	200米

	电源线
	2*0.75*200米
	800米

	立杆
	3米
	8根

	辅材
	供电电源、线管、线槽、线卡、胶布、水晶头等
	1批

	布线及施工工时费
	室外开挖及回填，穿管埋线等
	1项


第二部分：商务、其他要求
1.商务要求
（1）交货期及地点
交货期：签订合同后,5天内安装调试完毕。
交货地点:简阳市人民医院石钟门诊。
（2）付款方法：安装调试完毕支付全部货款的90%，稳定运行一年后支付尾款。
（3）质保期：质保期为验收合格之日起2年。质保期内投标人应负责产品维修及维护，产生的所有费用由投标人承担。
2.其他要求
(1)服务要求
①服务要求
A．货物必须满足采购人提供的品牌、参数及使用要求（▲号不允许有负偏离）；如未按要求提供，采购人有权立即终止合同（投标人出具承诺函）。
B.质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后半小时内响应到场，1小时内完成更换，并承担更换的费用。（供应商出具承诺函）。
（2）质量要求：
①供应商所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
②应保证所有货物是全新、未使用过的原厂原装合格正品，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。（供应商出具承诺函）。
③供应商所提供的货物的包装均为货物出厂时原包装，并保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。
（3）验收标准
①所提供货物均为原厂合格正品，每批次货物有装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其它应当随箱的技术资料；上述资料需有完备的中文证明资料。
②采购文件中涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容。
（4）验收方式
①货物的验收时填写验收记录文件，验收记录文件应当由采购人、供应商双方签字认可；
②验收工作需要检验、检测机构等中介机构参与的、验收工作开始之前应当聘请符合资质条件的检验、检测机构，费用由采购人承担；
③检验时发现货物数量不足、规格与要求不符，或开箱时虽然货物外包装完好无损但箱内货物短缺或损伤，采购人有权拒绝接收并要求供应商进行补足货物。
