病案自助打印机建设要求

- 需求清单

| 序号 | 产品名称 | 适用范围 | 国别 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病案自助打印机 | 用于病案的自助查询和打印 | 不限 | 1台 |

- 病案自助打印机要求

患者通过自助打印机服务获取病案满足了复印需求，同时减少了医院窗口的工作量，提高工作效率，实现了既方便患者又解放了医生。

- 病案自助终端，一站式解决患者（或患者家属）查询、打印病案。

- 识别二代身份证真伪，读取身份证信息。

- 通过摄像头，进行活体检测、人脸识别等技术手段，对比办理人实时现场头像和身份证头像，判定认证是否匹配。

- 根据打印的用途，选择打印套餐，进行需打印文书的快速选择。

- 可查看具体文书内容，可手动添加或删除需要打印的文书。

- 根据打印文书总页数，计算价格，在屏幕上生成支付二维码，办理人可选择微信或支付宝进行扫码支付。

- 病案打印时系统自动对每页文书加盖鲜章。

- 病案自助打印机参数指标

- 病案自助打印机硬件参数

| 序号 | 主要配置 | 性能参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控模块 | 工业嵌入式主板，Intel Core i3或以上 显示接口须含有：VGA；HDMI; 以太网接口须满足：RJ45千兆网卡; I/O口须含有：USB3.0；USB2.0；COM；PS/2; 内存：2G DDR3或以上 存储：64G SSD或以上; 操作系统须支持：WIN7, WIN8, WIN8.1, LINUX, UNIX. |  |
| 2 | 触显模块 | 分辨率支持：1440*900或以上； 尺寸支持：20英寸或以上； 触摸方式支持：电容； 校准方式支持：8点校准或以上； 响应时间支持：8TYP,反应速度：≤10ms； 液晶屏寿命：≥20000h； |  |
| 3 | 激光打印模块 | 黑白打印速度：≥50ppm(A4)，60ppm(letter) 最大打印幅面：支持A4 最高分辨率：≥1000×1000dpi或以上 进纸盒容量：标准配置：≥600 页 首页打印速度：少于4.5s 接口类型支持：千兆以太网 (10/100/1000) |  |
| 4 | 扩展纸盒 | ≥500+2000页 |  |
| 5 | 热敏打印机 | 打印速度：≥ 230mm/s； 纸宽：≥ 70±0.4mm； 纸处理方式支持：自动切纸； 纸张类型支持：热敏纸； |  |
| 6 | 盖章机 | 盖章个数支持：1-5个/A4 盖章速度：≥50张A4纸/分钟（自适应） 盖章定位精度:≤±4mm 章面尺寸：章面最大直径≤60mm（可满足定制需求） 接口支持：RD-232C接口 |  |
| 7 | 装订机 | 装订速度：≤4针/秒 可订页数满足：2-70页 耗电：≤15W 装订系统满足：电子驱动连接机制 自动给钉 |  |
| 8 | 二代证读卡器 | 射频技术符合支持ISO 14443 Type B 标准，居民身份证验证安全控制模块，支持USB/RS232接口可选； 阅读距离：0-5cm；阅读时间：<1s；工作频率：13.56MHz； 工作温度满足：0~+50℃ 工作湿度满足：<90％RH |  |
| 9 | 二维码扫描仪 | 窗口透屏区域：≥40*40mm 传感器像素:≥600 pixels (H)x 400 pixels (V) 视场角度满足：100° (H) x 90° (V) 一维码支持：UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar Interleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean Postal , etc 二维码支持：PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec Hanxin, etc. 光源:≥6000K LED 5MIL满足:5mm-10mm; 13MIL满足:5mm-30mm; 接口支持：USB, RS232 |  |
| 10 | 人脸识别摄像头 | 满足200万宽动态双目摄像头 扫描方式支持逐行扫描 扫描频率满足 25HZ 25HZ 50HZ 50HZ 图像感光片满足 1/2.7” CMOS 1/2.7” CMOS 有效像素满足 1920*1080 1920*1080 像素点大小满足2.2umx2.2um 2.2umx2.2um 数据输出类型支持 Raw Data 10bits 输出格式支持 MPJG/YUY2 分辨率和帧率支持 MJPG |  |
| 11 | 控制板 | 满足拥有：指示灯+氛围灯，可上位机控制 |  |
| 12 | 声音 | 满足拥有：双声道喇叭 |  |
| 13 | 电源模块 | 拥有：CCC认证 输入电压须满足:AC220V+10%～-15% 输出电压须满足：24V和 12V 须拥有漏电保护断路器 须具有定时开关机功能 工作温度须满足 ：-20℃～+60℃ 湿度须满足：20%～90%RH 不凝露 |  |
| 14 | 机柜 | 需满足拥有：优质冷轧钢板，主体结构钢板厚度≥ 1.5mm，表面静电喷涂，防锈、防水、防腐蚀 |  |

- 病案自助打印机软件功能指标

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持证件识别：需使用公安部认证的二代身份证读卡器。 |
| 2 | 支持人证对比：通过人脸识别技术来核对病历主体人与打印人的身份。 |
| 3 | 系统需支持自动生成带打印人和病历主体人身份证照片的电子打印申请单。 |
| 4 | ▲支持预览以及选择次数和套餐：患者或代理人可以根据需求选择打印的次数和需要的套餐，并且在打印前提供预览病案文书功能。 |
| 5 | 支持刷卡和扫码支付：在自助机上可以通过微信、支付宝支付对接进行在线结算。 |
| 6 | 无操作倒计时：在患者或者代理人没有操作的一定时间后退出并返回主页。 |
| 7 | 套餐配置：工作人员可以更改套餐内容。 |
| 8 | 日志记录：记录自助打印机上所有的查询和打印等操作。 |
| 9 | 计费统计：对打印费用进行统计，方便财务对账。 |
| 10 | 现有病案系统对接：应负责与我院现有病案管理系统（联众病案管理系统）接口对接、调试，并且报价中需包含相应接口费用。 |
| 11 | 打印异常时可在窗口补打。 |
| 12 | 打印异常可申请退费。 |