测温安检门参数要求

1、测温安检门应具有金属检测功能、测温功能、信息发布等功能
2、金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警
3、通行速度：应不小于0.4m/s～1.8m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%；
4、稳定工作时间：应≥24h，待机期间不应出现误报警
5、计数功能：具有计数统计功能，能可靠地记录有效受检人数（双向通行）和发生过报警的人次
6、报警声音：a)应与非报警声有区别。b)应能调节音调，以便能明确区分两台相邻探测门的报警。c)应能从静音到最大声强分档调节，最大声强不应低于90dB
7、报警显示：a)应与非报警显示有区别，且颜色宜用红色。b)如有分区探测功能，分区定位应能一目了然，位置准确。c)在6000lx的明亮环境和25lx的昏暗环境下，距离报警显示器3m时，应能清晰地观看到。
8、非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试 并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度 可达±0.3℃；
9、人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，进行防疫初筛；
10、金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验；
11、联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用；
12、门体显示：前液晶屏≥7寸、后液晶屏≥29寸显示，前液晶屏可用于客流和报警数据及人体温度展示，后信息发布显示屏可实现图片、音频、视频、字幕、实时画面等不同素材的灵活播放；
13、多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持33区位。每个区域255级灵敏度等级调节；
14、模块化组件设计：运输、维护方便快捷；
15、具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警；
16、开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果；
17、双侧供电：支持两边联网供电，方便现场走线。

设备清单：包含测温安检门*3、黑体*3及落地三脚架*3。