# 监控建设需求

# 一、现状

住院大楼监控于2012年启用，采用的模拟监控终端，监控设施存在以下问题：

- 原有模拟系统设备老化、处于故障高发期、未接入新门急诊大楼统一管理。

- 运行维护成本高，随着设备的逐渐老化 ，系统的管理和维护成本也越来越高，维修难度越来越大。

- 2019年门急诊大楼新建高清监控系统，无智能应用：人脸识别系统、人流量统计、区域人数统计等智能功能。

# 二、建设目标

医院视频监控系统建设的最终目标是实现以视频监控物联网等ICT技术为支撑，建成“无死角高清全覆盖、全网智能、可视化运维”的视频监控及应用功能完备的智能安防管理平台，切实保障医院人、财、物的安全，包括医护人员、患者和家属人身安全、财产安全，以及医院内重要财物的安全：包括重要医疗设备、信息通信设备等。

医院所计划建设的视频监控系统，要能够方便快捷的查到监控部位的现场的情况，其建设目标为旨在建立一套性能稳定可靠的视频云监控系统，尽可能减少患者与医院的矛盾，为患者提供人性化、优质的就诊服务。

- 具体需求

本次监控改造及新建系统，要求接入新门急诊大楼监控中心统一管理。具体建设需求包括如下：

- ★摄像头均采用数字高清，≥500万像素；

- ★护士站、收费区、谈话间采用带拾音功能的摄像头；

- ★住院二楼手术室和ICU区域独立组网，本地控制和查看，显示区域设在手术室护士站；

- ★新生儿科独立组网，本地显示；

- ★谈话间独立组网，设置权限，可显示本房间的图像；

- ★各楼层护士站、食堂和机电控制中心能显示本区域实时视频图像；

- ★人脸识别摄像机要求抓拍率高于97%；

- ★部分区域摄像机智能化，支持人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测；

- ★支持人群态势分析，包括排队长度统计、区域人数统计、人流量统计；

- ★摄像机采用开放的架构摄像机，需要满足可加载第三方算法加载要求（如：倒地检测、抽烟检测、电扶梯检测、打架检测等）；

- ★所有监控存储时间不得低于90天（包括原有200路高清点位存储时间由一个月延长至90天），所有监控存储硬盘，每块均使用≥16T的企业级硬盘；

- ★存储服务器硬件资源按照计算资源、存储资源、网络资源分类池化，业务应用部署在容器上，且不同容器业务隔离（提供国家相关检测机构出具的检验报告复印件证明）；

- ★为了确保视频存储的高可靠和灵活的可扩展特性，视频存储系统采用视频云存储技术，视频云存储系统采用私有云本地化部署，采用全对称分布式架构，不额外配置元数据管理节点，支持集群平滑线性扩容；

- ★为了确保监控终端设备的高可靠性，采用UPS供电系统，保证监控设备设备在断电情况下正常工作1小时。机房采用精密空调制冷，保证机房设备正常工作。

- ★可以在移动端APP上实现视频实况浏览、录像回放、接收并处理告警信息等。

备注：“★”号为实质性功能要求，不满足上述任意一条要求的视为不满足建设需求。

- 采购清单

| 序号 | 系统及设备名称 | 设备名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、视频监控采集 | 高清网络目标识别摄像机（室内） |  | 11 | 台 |
| 2 |  | 高清网络目标识别摄像机（室外） |  | 7 | 台 |
| 3 |  | 高清网络车牌识别摄像机 |  | 2 | 台 |
| 4 |  | 高清网络室外球机 |  | 7 | 台 |
| 5 |  | 高清网络室内球机 |  | 1 | 台 |
| 6 |  | 高清网络室外枪机 |  | 15 | 台 |
| 7 |  | 高清网络室内枪机 |  | 76 | 台 |
| 8 |  | 高清网络半球 |  | 242 | 台 |
| 9 |  | 高清网络拾音半球 |  | 64 | 台 |
| 10 |  | 高清网络全景摄像机 |  | 18 | 台 |
| 11 |  | 高清网络防暴摄像机 |  | 15 | 台 |
| 12 | 二、网络传输 | POE交换机 |  | 25 | 台 |
| 13 |  | 接入交换机 |  | 2 | 台 |
| 14 |  | 机房汇聚核心交换机 |  | 1 | 台 |
| 15 | 三、视频图像存储 | 视频存储服务器（含企业级硬盘） |  | 4 | 台 |
| 16 | 四、视频图像智能分析 | 视频分析服务器 |  | 1 | 台 |
| 17 | 五、医院智能安防管理平台 | 登录管理 | 用户登录 | 1 | 套 |
|  |  | 用户管理 | 角色管理 |  |  |
|  |  |  | 分组管理 |  |  |
|  |  | 平台管理 | IVS平台管理 |  |  |
|  |  |  | 外域平台管理 |  |  |
|  |  | 设备树 | 设备树管理 |  |  |
|  |  |  | 设备搜索 |  |  |
|  |  | 视频浏览 | 实时视频预览 |  |  |
|  |  |  | 录像回放 |  |  |
|  |  |  | 布局控制 |  |  |
|  |  |  | 数字放大 |  |  |
|  |  |  | 云台控制 |  |  |
|  |  |  | 手动录像 |  |  |
|  |  |  | 手动抓拍 |  |  |
|  |  |  | 轮巡 |  |  |
|  |  |  | 预案管理 |  |  |
|  |  | 播放控制 | 播放控制 |  |  |
|  |  |  | 按增量时间跳转 |  |  |
|  |  | 电子地图 | GIS地图配置 |  |  |
|  |  |  | 摄像机点位标注 |  |  |
|  |  |  | 地图基础功能 |  |  |
|  |  | 大屏管控 | 电视墙配置 |  |  |
|  |  |  | 解码器管理 |  |  |
|  |  |  | 电视墙操作 |  |  |
|  |  | 本地配置 | 日志查询 |  |  |
|  |  |  | 本地录像参数 |  |  |
|  |  |  | 本地抓拍参数 |  |  |
|  |  | 告警管理 | 告警参数 |  |  |
|  |  |  | 告警管理 |  |  |
|  |  |  | 告警联动配置 |  |  |
|  |  | 告警中心 | 报警事件管理 |  |  |
|  |  |  | 最新告警 |  |  |
|  |  |  | 告警联动实况播放 |  |  |
|  |  |  | 告警处理 |  |  |
|  |  |  | 告警弹框 |  |  |
|  |  | 智能应用 | 人员应用 |  |  |
|  |  | APP客户端 | IOS、安卓系统 |  |  |
|  |  | 平台服务器 |  | 2 | 台 |
| 18 | 六、显示控制 | 解码器 |  | 1 | 台 |
| 19 |  | 8路硬盘录像机 |  | 48 | 台 |
| 20 |  | 32路硬盘录像机 |  | 6 | 台 |
| 21 |  | 网络键盘 |  | 1 | 个 |
| 22 |  | 监视器（利旧） |  | 0 | 台 |
| 23 |  | 监视器 |  | 6 | 台 |
| 24 | 七、动力环境 | UPS |  | 1 | 台 |
| 25 |  | 电池 |  | 40 | 块 |
| 26 |  | 空调 |  | 1 | 台 |
| 27 | 八、配套件及工程量 | 6U壁挂机柜 | 600X440X368mm；材质：不锈钢；材质厚度≥1.5mm； | 25 | 个 |
| 28 |  | 2米机柜 | 600×600×2000mm；材质：不锈钢；材质厚度≥1.5mm；3张隔板； | 1 | 个 |
| 29 |  | 2M服务器机柜 | 600×800×2000mm；材质：不锈钢；材质厚度≥1.5mm；3张隔板； | 1 | 个 |
| 30 |  | 理线架 | 冷轧板 | 30 | 个 |
| 31 |  | 光纤理线架 | 冷轧板 | 1 | 个 |
| 32 |  | 4芯单模光纤线 | 4芯单模光纤线 | 5000 | 米 |
| 33 |  | 光模块 | 千兆光模块 | 48 | 块 |
| 34 |  | 网络传输线 | 六类（裸铜线径 0.57mm）300米/电阻28，传输频率：250Mhz或更高 | 40000 | 米 |
| 35 |  | 电源线6平方（三色线） | 6平方三色线300米/300V | 100 | 米 |
| 36 |  | 电源线3*1.5 | 电源线3*1.5 300米/300V | 5000 | 米 |
| 37 |  | PVC管材 | 多联B管 | 28000 | 米 |
| 38 |  | 监控立杆 | 4米 | 5 | 根 |
| 39 |  | 抱杆箱 | 冷轧板 | 5 | 个 |
| 40 |  | PDU | 10孔10A国标五孔，带总开关线长3米，总功率2500W | 28 | 个 |
| 41 |  | 辅材 |  | 1 | 批 |
| 42 | 九、对接服务 | 对接原有海康视频监控平台 |  | 1 | 项 |
| 43 | 十、施工 | 施工（包括线路铺设、线路测试、设备安装、调试、立杆安装、挖沟填埋等。 |  | 1 | 批 |