设备及系统功能参数指标

注：根据此次建设的目标及需求，对设备的技术参数做出如下规定：

- 整体技术参数不满足50条（含“▲”参数），视为不能满足建设需求；

- “▲”标注的为此次建设的重要功能参数，不满足12条，视为不能满足建设需求；

- “▲”参数需要提供第三方的检测证明报告（或产品彩页资料加盖公章）。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络目标识别摄像机（室内） | - ▲采用≥ 500万像素红外AI筒型摄像机； - 采用≤1/2.7" CMOS图像传感器;图像尺寸≥2560×1920;镜头焦距:2.8-12mm;补光距离≥50m； - 最低照度：彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux，0lux（红外开启）； - 宽动态：≥120dB； - ▲支持≥三码流并发输出，可达到： 主码流：分辨率为1920X1080，帧率为60帧/s，主码率为4Mbps; 子码流1：分辨率为720×576(PAL)，帧率为30帧/s，子码率为1Mbps； 子码流2：分辨率为352×288(PAL)，帧率为30帧/s，子码率为1Mbps； - ▲可同时开启≥20个IE浏览器进行画面浏览； - 一键恢复功能：支持通过reset键一键恢复出厂设置； - ▲具有目标抓拍功能：同一视频画面中，可同时检测≥10个运动人脸目标； - 具有目标识别功能：支持人脸特征值提取，支持≥1000张人脸底库、支持与后端NVR算力共用； - ▲支持人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测； - ▲支持人群态势分析，包括排队长度统计、区域人数统计、人流量统计； - ▲可支持智能算法灵活按需加载（如：倒地检测、抽烟检测、电扶梯检测、打架检测等）； - 黑白名单设置功能：支持启用黑白名单设置，最多或设置100条； - 具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置； - ▲支持≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持≥2路报警输入，≥1路报警输出； - ▲支持≥1路音频输入（1路LINE IN），≥1路音频输出（1路LINE OUT）； - ▲支持外壳防尘防水防护等级：≥IP67； - 电源：DC12V，POE； |  |  |
| 2 | 高清网络目标识别摄像机（室外） | - ▲采用≥ 500万像素红外AI筒型摄像机； - 采用≤1/2.7" CMOS图像传感器;图像尺寸≥2560×1920;镜头焦距:2.8-12mm；补光距离≥50m； - 最低照度：彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux，0lux（红外开启）； - 宽动态：≥120dB； - ▲支持≥三码流并发输出，可达到： 主码流：分辨率为1920X1080，帧率为60帧/s，主码率为4Mbps; 子码流1：分辨率为720×576(PAL)，帧率为30帧/s，子码率为1Mbps； 子码流2：分辨率为352×288(PAL)，帧率为30帧/s，子码率为1Mbps； - ▲可同时开启≥20个IE浏览器进行画面浏； - 一键恢复功能：支持通过reset键一键恢复出厂设置； - ▲具有目标抓拍功能：同一视频画面中，最多可同时检测10个运动人脸目标； - 具有目标识别功能：支持人脸特征值提取，支持≥1000张人脸底库、支持与后端NVR算力共用； - ▲支持人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测； - ▲支持人群态势分析，包括排队长度统计区域人数统计、人流量统计； - ▲可支持智能算法灵活按需加载（如：倒地检测、抽烟检测、电扶梯检测、打架检测等）； - 黑白名单设置功能：支持启用黑白名单设置，最多或设置100条； - 具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置； - ▲支持≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持≥2路报警输入，≥1路报警输出； - ▲支持≥1路音频输入（1路LINE IN），≥1路音频输出（1路LINE OUT）； - ▲支持外壳防尘防水防护等级：≥IP67； 电源：DC12V，POE |  |  |
| 3 | 高清网络车牌识别摄像机 | - ▲采用≥500万像素柔光AI筒型摄像机,支持PoE供电; - 图像传感器：≤1/2.7" CMOS; - 图像尺寸：≥2560×1920;帧率支持 30/25fps可设置; - 处理器：内置CPU、GPU、NPU一体化芯片； - 镜头焦距: 7-35mm;补光距离≥30m; - 最低照度：彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux； - 支持MJPEG/H.264/H.265视频编码; - 支持在均匀丢包的情况下，具有抗丢包30%的能力； - 具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置； - ▲可识别不低于5种车牌颜色、10种车牌、12种车身颜色、24种车型、5600种车辆的品牌、二级子款、年款和车辆类型等信息； - ▲支持≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，≥2路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出； - ▲支持外壳防尘防水防护等级≥IP67； |  |  |
| 4 | 高清网络室外球机 | - 采用500万像素星光级红外球型摄像机,支持PoE 供电； - 支持1 TOPS算力;采用≤1/2.7" CMOS图像传感器;图像尺寸≥2560×1920;帧率:30/25fps可设置； - 镜头焦距:≥5-165mm，≥33倍光学变倍; - 支持水平0°～360°，连续旋转；垂直-15°～+90°，水平预置位速度不低于240°/s，垂直预置位速度不低于200°/s； - 支持红外补光距离≥200m; - 动态范围≥120dB； - 最低照度：彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0005Lux； - ▲支持≥三码流并发输出，可达到： 主码流：分辨率为2560X1920，帧率为30帧/s，主码率为4Mbps; 子码流1：分辨率为720×576(PAL)，帧率为30帧/s，子码率为1Mbps； 子码流2：分辨率为352×288(PAL)，帧率为30帧/s，子码率为1Mbps； - ▲可同时开启≥20个IE浏览器进行画面浏； - 一键恢复功能：支持通过reset键一键恢复出厂设置； - ▲具有目标抓拍功能：同一视频画面中，最多可同时检测≥10个运动人脸目标； - ▲支持人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测； - 视频编码格式支持 MJPEG/H.264/H.265； - ▲支持≥1个RJ45以太网口、≥2路报警输入、≥1路报警输出、≥1路音频输入、≥1路音频输出； - ▲支持外壳防尘防水防护等级≥IP67； |  |  |
| 5 | 高清网络室内球机 | - ▲采用≥500万像素星光级红外球型摄像机,支持PoE 供电； - 支持1 TOPS算力;采用≤1/2.7" CMOS图像传感器;图像尺寸≥2560×1920;帧率:30/25fps可设置； - 镜头焦距:≥5-165mm，≥33倍光学变倍； - 支持水平0°～360°，连续旋转；垂直-15°～+90°，水平预置位速度不低于240°/s，垂直预置位速度不低于200°/s； - 支持红外补光距离≥200m； - 动态范围≥120dB； - 最低照度：彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0005Lux - ▲支持≥三码流并发输出，可达到： 主码流：分辨率为2560X1920，帧率为30帧/s，码率为4Mbps; 子码流1：分辨率为720×576(PAL)，帧率为30帧/s，子码率为1Mbps； 子码流2：分辨率为352×288(PAL)，帧率为30帧/s，子码率为1Mbps； - ▲可同时开启≥20个IE浏览器进行画面浏； - 一键恢复功能：支持通过reset键一键恢复出厂设置； - ▲具有目标抓拍功能：同一视频画面中，最多可同时检测≥10个运动人脸目标； - ▲支持人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测； - 视频编码格式支持 MJPEG/H.264/H.265； - ▲支持≥1个RJ45以太网口、≥2路报警输入、≥1路报警输出、≥1路音频输入、≥1路音频输出； - ▲支持外壳防尘防水防护等级≥IP67； |  |  |
| 6 | 高清网络室外枪机 | - ▲采用 ≥500万像素红外AI筒型摄像机; - 采用≤1/2.7" CMOS图像传感器;图像尺寸≥2560×1920;镜头焦距:2.8-12mm;补光距离≥50m; - 最低照度：彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux，0lux（红外开启）; - 宽动态：≥120dB； - ▲支持≥三码流并发输出，可达到： 主码流：分辨率为2560X1440，帧率为30帧/s，码率为4Mbps; 子码流1：分辨率为720×576(PAL)，帧率为30帧/s，子码率为1Mbps； 子码流2：分辨率为352×288(PAL)，帧率为30帧/s，子码率为1Mbps； - ▲可同时开启≥20个IE浏览器进行画面浏览； - 一键恢复功能：支持通过reset键一键恢复出厂设置; - ▲具有目标抓拍功能：同一视频画面中，可同时检测≥10个运动人脸目标； - 具有目标识别功能：支持人脸特征值提取，支持≥1000张人脸底库、支持与后端NVR算力共用； - ▲支持人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测; - ▲支持人群态势分析，包括排队长度统计、区域人数统计、人流量统计； - ▲可支持智能算法灵活按需加载（如：倒地检测、抽烟检测、电扶梯检测、打架检测等）； - 黑白名单设置功能：支持启用黑白名单设置，最多或设置100条； - 具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置； - ▲支持≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持≥2路报警输入，≥1路报警输出； - ▲支持≥1路音频输入（1路LINE IN），≥1路音频输出（1路LINE OUT）； - ▲支持外壳防尘防水防护等级≥IP67； - 电源：DC12V，POE； |  |  |
| 7 | 高清网络室内枪机 | - ▲采用 ≥500万像素红外AI筒型摄像机; - 采用≤1/2.7" CMOS图像传感器;图像尺寸≥2560×1920;镜头焦距:2.8-12mm;补光距离≥50m； - 最低照度：彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux，0lux（红外开启）； - 宽动态：≥120dB； - ▲支持≥三码流并发输出，可达到： 主码流：分辨率为2560X1440，帧率为30帧/s，主码率为4Mbps; 子码流1：分辨率为720×576(PAL)，帧率为30帧/s，子码率为1Mbps； 子码流2：分辨率为352×288(PAL)，帧率为30帧/s，子码率为1Mbps； - ▲可同时开启≥20个IE浏览器进行画面浏览； - 一键恢复功能：支持通过reset键一键恢复出厂设置； - ▲具有目标抓拍功能：同一视频画面中，可同时检测≥10个运动人脸目标； - 具有目标识别功能：支持人脸特征值提取，支持≥1000张人脸底库、支持与后端NVR算力共用； - ▲支持人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测； - ▲支持人群态势分析，包括排队长度统计、区域人数统计、人流量统计； - ▲可支持智能算法灵活按需加载（如：倒地检测、抽烟检测、电扶梯检测、打架检测等）； - 黑白名单设置功能：支持启用黑白名单设置，最多或设置100条； - 具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置； - ▲支持≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持≥2路报警输入，≥1路报警输出； - ▲支持≥1路音频输入（1路LINE IN），≥1路音频输出（1路LINE OUT）； - ▲支持外壳防尘防水防护等级≥IP67 - 电源：DC12V，POE； |  |  |
| 8 | 高清网络半球 | - ▲采用≥500万像素红外半球型摄像机;支持1 TOPS算力; - 图像尺寸≥2560×1920; - 支持最低照度彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux，0lux（红外开启）； - 镜头：支持2.8mm/3.6mm/6mm焦距可选； - 支持红外补光距离≥30m; - ▲支持≥三码流并发输出，可达到： 主码流：分辨率为2560X1920，帧率为30帧/s，主码率为4Mbps; 子码流1：分辨率为720×576(PAL)，帧率为30帧/s，子码率为1Mbps； 子码流2：分辨率为352×288(PAL)，帧率为30帧/s，子码率为1Mbps； - 视频编码：支持H.265/H.264/MJPEG编码可选； - 支持在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约70%；三码流均支持智能编码； - 具有均匀丢包设置选项，支持抗丢包20%的能力； - 具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项； - 具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项； - ▲支持人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测； - ▲支持人群态势分析，包括排队长度统计区域人数统计、人流量统计； - 支持≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持≥1路内置MIC； - ▲支持外壳防尘防水防护等级≥IP67； - 电源：支持DC12V，POE,PoE供电。 |  |  |
| 9 | 高清网络拾音半球 | - ▲采用≥500万像素红外半球型摄像机;支持1 TOPS算力; - 图像尺寸≥2560×1920; - 支持最低照度彩色：≤0.005Lux，黑白：≤0.0025Lux，0lux（红外开启）； - 镜头：支持2.8mm/3.6mm/6mm焦距可选； - 支持红外补光距离≥30m; - ▲支持≥三码流并发输出，可达到： 主码流：分辨率为2560X1920，帧率为30帧/s，主码率为4Mbps; 子码流1：分辨率为720×576(PAL)，帧率为30帧/s，子码率为1Mbps； 子码流2：分辨率为352×288(PAL)，帧率为30帧/s，子码率为1Mbps； - 视频编码：支持H.265/H.264/MJPEG编码可选； - 支持在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约70%；三码流均支持智能编码； - 具有均匀丢包设置选项，支持抗丢包20%的能力； - 具有安全启动设置选项，具有在启动的过程中，OS+应用软件逐级校验uboot的设置选项； - 具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项； - ▲支持人员聚集、过线统计、区域入侵检测、越线检测、视频遮挡、场景变更、虚焦检测、徘徊检测、遗留检测、物品移走检测； - ▲支持人群态势分析，包括排队长度统计区域人数统计、人流量统计； - ▲支持≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，支持≥1路内置MIC； - ▲支持外壳防尘防水防护等级≥IP67； - 电源：支持DC12V，POE供电。 |  |  |
| 10 | 高清网络全景摄像机 | - 采用≤1/2.7" 500万像素逐行扫描CMOS图像传感器；图像尺寸≥2560×1920； - 内置CPU、GPU、NPU一体化国产芯片； - 支持最低照度彩色：≤0.002Lux，黑白：≤0.0005Lux； - 支持镜头焦距≤1.85mm； - 水平视场角≥155°;垂直视场角≥110°； - 支持红外补光距离≥20m； - 支持在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85%； - 具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置； - ▲支持智能算法模块动态加载（如：倒地检测、抽烟检测、电扶梯检测、打架检测等）； - 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选； - ▲≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，≥1组音频输入/输出、≥2个告警输入、≥1个告警输出； - ▲支持外壳防尘防水防护等级≥IP67； - 支持DC12V，PoE供电； |  |  |
| 11 | 高清网络防暴摄像机 | - ▲采用≥500万像素多算法筒型摄像机;支持2TOPS算力; - 图像尺寸≥2560*1440，帧率30/25fps可调； - 最低照度彩色≤0.001Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门),黑白:≤0.0001Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门)； - 支持内置电动变焦镜头，焦距范围12-55mm； - 支持补光距离≥30m； - 具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置； - ▲支持人群密度统计、排队长度检测和人流量统计功能； - ▲支持人脸和人体的关联抓拍，支持人脸、人体的属性识别和人流量统计功能； - 支持人体检测、跟踪、抓拍，支持正面、背面双向抓拍； - ▲支持≥1个RJ45以太网口、≥1个RS485接口、≥2个报警输入、≥1个报警输出、≥1个音频输入、≥1个音频输出； - ▲支持外壳防尘防水防护等级≥IP67、防暴等级≥IK10； - 支持AC24V，PoE+供电； |  |  |
| 12 | POE交换机 | - ≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口 - ≥24个端口支持PoE+ - 支持MAC地址≥4K 4. ▲≥24个千兆光口 POE功率大于等于350W 5. 交换容量≥48Gbps 6. 包转发率≥36Mpps |  |  |
| 13 | 接入交换机 | - 交换容量≥336Gbps，包转发率≥49Mpps，≥24个千兆电口，≥4个千兆光口； - 支持 ≥1024 个Portal认证用户同时在线； - 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议； - 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN - 支持VLAN内端口隔离 - 支持Smart link - 支持MAC地址≥16K； - 支持ARP表项≥2K； - 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； - 支持跨设备链路聚合 ； - 支持CPU防攻击、动态ARP检测、IP 源地址保护、PPPoE+ 、安全启动多种安全特性； - 支持Telemetry技术，实时进行数据采集 ； - 支持管理员通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，实现智能化运维； - 支持能效以太网EEE，节能环保 - 支持交流供电，业务口防雷：共模±10kV，电源口防雷：差模±5kV，共模±5kV |  |  |
| 14 | 机房汇聚核心交换机 | 1. ▲交换容量≥19Tbps，包转发率≥1400Mpps，主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥3，支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥3，配置双主控/双电源，48个千兆以太网光端口； 2.为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计 3.为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠 4.支持802.1X、MAC、Portal等认证方式； 5.支持整机MAC地址≥1M，MAC学习速率>8000/s，支持整机ARP表项≥256K，ARP学习速率≥1000/s 6.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 7.支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位； 8.支持整机ACL表项≥256K 9.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2，通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 10.支持能效以太网功能，IEEE 802.3az； |  |  |
| 15 | 视频存储服务器 | - ≥2颗64位8核处理器,≥64G内存,≥1.2T OS盘,2XGE+2X10GE网口,4U/34盘,视频管理软件,支持超级编码,≥2Gbps视频存储,≥2Gbps实况转发,≥1Gbps回放， - ▲硬盘配置必须满足457路≥500万的高清摄像机存储90天并将原有200路200万高清摄像机存储从30天扩容至90天；单盘容量≥16TB ### 3.▲单台可支持摄像机接入≥3024 路；可同时支持视频存储≥1024 路，视频转发≥1024 路，录像下载≥512 路； 单台可并发支持存储≥2048Mbps，转发≥2048Mbps，录像下载≥1024Mbps； |  |  |
| 16 | 视频分析服务器 | 1.视频智能分析服务器至少含两块AI处理卡； 2.▲支持人脸视频、人脸图片、机非人视频、行为分析视频算法、第三方算法混跑，多算法支持按通道配置，支持算法按需切换； 3.支持存储≥500万条人脸特征值及结构化数据；≥5万条车牌信息，≥200万条车辆结构化数据，车辆检索时间≤3秒； 4.支持硬盘热插拔，业务不中断，最大支持16TB企业级硬盘； 5.支持存、算、检一体，一台设备实现接入存储、智能分析、检索布控综合业务功能。 |  |  |
| 17 | 医院智能安防管理平台 | 登录管理 | 用户登录 | 1、支持用户输入账号、密码登录客户端； 2、支持记住账号 |
|  |  | 用户管理 | 角色管理 | 支持角色的新增、查看、修改、删除、复制。 支持按菜单权限、操作权限进行配置 |
|  |  |  | 分组管理 | 摄像机和用户归属于用户组；支持用户组管理员内部对用户访问范围、功能权限配置管理 |
|  |  | 平台管理 | IVS平台管理 | 支持添加和管理IVS平台（IVS域：直接管理的IVS平台，IVS下级域：IVS平台南向私有协议级联的IVS平台，IVS外域：以GB/T 28181协议对接到IVS平台的平台） |
|  |  |  | ▲外域平台管理 | 支持第三方平台以GB/T 28181方式接入到视频管理平台 |
|  |  | 设备树 | 设备树管理 | 支持设备树目录的新增、修改、删除、迁移操作。 支持对IVS域、IVS下级域、IVS外域、直连外域的设备进行设备树目录分配 |
|  |  |  | 设备搜索 | 支持设备名称、设备汉字拼音以及首字母检索，搜索结果一页10条进行分页 |
|  |  | 视频浏览 | 实时视频预览 | 1、用户可以双击、拖拽的方式选择某个摄像机进行视频播放; 2、多路平铺播放，支持拖拽多路画面平铺播放，支持拖拽一个设备组直属摄像机平铺播放。 3、支持实时视频 4、支持主子码流切换播放 5、支持视频播放窗口控制 6、支持实时视频控制 7、支持实时视频码流信息查看 |
|  |  |  | 录像回放 | 1、支持用户按照录像类型查询手动录像类型的平台录像 2、用户可以双击、拖拽的方式选择某个摄像机进行视频播放; 3、多路平铺播放，支持拖拽多路画面平铺播放，支持拖拽一个设备组直属摄像机平铺播放。 4、支持用户按照存储位置查询手动本地录像的记录 5、支持用户回放本地录像记录文件 6、支持告警录像和计划录像不同颜色在timeline上标识 |
|  |  |  | 布局控制 | 支持1X1,2X2,3X3,4X4,5X5,6X6,7X7,8X8,1+2,2+1,1+3,1+7，1+8，1+9,1+11,2X3,2+8,4+9多种自定义播放窗口布局 |
|  |  |  | 数字放大 | 每个播放窗口可以进行数字放大，在本窗格内小窗口为全图，原视频窗格显示放大后的画面 本地抓拍为放大后的图片 |
|  |  |  | 云台控制 | 云台操作 1.对于有云台功能的摄像机，在进行实时浏览的同时，用户可通过云台操作查看不同的视角和细节 2.云台控制操作包括：方向控制（上、下、左、右、左上、左下、右上、右下）、镜头控制（变焦、变倍、光圈）、预置位、看守位、巡航路线和巡航计划 3.可调节云台转动的速度 4.支持水平扫描和垂直扫描功能，水平扫描支持360度全角度连续扫描或者一定角度往返扫描，垂直扫描支持一定角度往返扫描，需要摄像机支持 5.支持灯光、雨刷、变倍、焦距和光圈控制功能，需要摄像机支持 支持云台的锁定、解锁和抢占 1.用户可锁定云台，高级别用户（云台操作级别高）锁定云台，低级别用户无法操作云台，操作时进行相应提示 2.用户锁定云台后，高级别用户可以抢占云台，此时锁定无效 3.用户锁定云台后，可以解锁云台，解锁后，低级别用户可以进行云台操作 4.支持对云台锁定的自动释放，释放时间可通过界面配置 OSD叠加： 当用户操作云台时，视频中自动叠加用户名，该功能默认关闭 |
|  |  |  | 手动录像 | 手动开启本地录像和服务器端的录像，在指定时间后自动停止录像，也可以手动停止录像 本地录像： 1、文件格式支持mp4，文件名支持【摄像机名_序号_时间(YYYY-MM-DD-hh-mm-ss)】,【摄像机名_时间(YYYY-MM-DD-hh-mm-ss)_序号】,【时间(YYYY-MM-DD-hh-mm-ss)_摄像机名_序号】 2、支持5分钟至48小时 3、文件分割方式支持时间和容量两种，时间方式支持5至720分钟，容量支持200至3072MB，实际本地录像由于帧间隔和网络原因分割的时间误差在20秒以内。当本地录像过程中，当帧率发送改变时，文件会自动分段 4、最小磁盘存储容量支持200至21467892MB；磁盘存储预警容量支持200至21467892MB 服务器端录像： 1、手动录像时长支持5分钟至48小时 |
|  |  |  | 手动抓拍 | 手动开启本地抓拍和服务器端的抓拍，服务器端抓拍依赖摄像机的能力 本地抓拍的路径支持按照目录进行存放 |
|  |  |  | 轮巡 | 视频窗口有限，摄像机数量较多时，用户可以批量选择摄像机，设置时间间隔，系统将自动按照时间切换摄像机实时画面 单个用户最多支持32个轮巡资源，单个轮巡支持的窗格数量为1至24，单个轮巡的摄像机总数应大于窗格数 轮巡过程中，用户关注某个摄像机时触发轮巡的暂停，包括右键菜单弹出、工具栏按钮的点击都会触发轮巡的暂停 轮巡相关数据跟随账号在服务器保存，更换PC有效，不同账号间不可见 |
|  |  |  | 预案管理 | 安保人员希望按照自己的需求在屏幕上播放视频，设置轮巡，可以将当前视频预览播放的情况整体作为预案保存下来，再次登录后可以双击预案一键式切换 支持的预案数量为16 可以指定预案的执行计划，客户端实况界面启动的情况下，自动按照计划执行预案。支持预案计划数量为16，同一时刻只能启用一个预案计划 预案数据跟随账号在服务器保存，更换PC有效，不同账号间不可见 |
|  |  |  | 播放控制 | 支持时间跳转，快进，慢进，快退，慢退，暂停 支持2,4,8,16倍速快进，支持1/2,1/4,1/8,1/16倍速慢进 支持2,4,8,16倍速快退，支持1/2,1/4倍速慢退 GOP（I帧间隔）大于60不支持后退播放 帧率25的情况下，2倍速支持全帧播放，8倍速以上仅支持关键帧播放，4倍速默认全帧播放，当分辨率大于1080P时或PC配置较低，可能无法达到4倍速，支持开启4倍速只播放关键帧 外域设备后退播放功能，依赖接入的外域平台设备的能力 2倍速和4倍速占用播放资源是1倍速的2倍和4倍 |
|  |  |  | 按增量时间跳转 | 支持基于当前播放时间，向前后跳转一定的时间，支持30s进行跳转； |
|  |  | 电子地图 | GIS地图 | 支持GIS平面地图，提供基于地图的可视化交互界面：包括安全态势、人员态势、车辆态势、设施设备态势、事件态势以饼图，柱状图，趋势图等可视化技术展示综合安防的态势分析； |
|  |  |  | 摄像机点位标注 | GIS地图中的摄像机点位为设备信息中的经纬度； 图片地图中的摄像机点位每张地图需要进行标注； |
|  |  |  | 地图基础功能 | 地图放大、缩小、平移、缩略图，地图搜索，摄像机搜索和定位； 摄像机支持聚合显示，点击聚合点位后，显示摄像机列表； 设备列表中双击可在地图上定位； |
|  |  | 大屏管控 | 电视墙配置 | 支持电视墙的新增，修改和删除； 支持10*30布局； 支持合并和拆分； 支持选择上墙模式：中转模式和直连模式； |
|  |  |  | 解码器管理 | 对接解码器； |
|  |  |  | 电视墙操作 | 支持的功能包括：上墙，下墙，轮巡（支持轮巡计划启停操作），预案管理，预案轮巡，预案计划，联动上墙（可指定多个窗口为联动窗口），电视墙布局管理，多面墙操作，分屏，本地预览，云台控制； 客户端关闭后，不影响上墙； |
|  |  | 本地配置 | 日志查询 | 支持查询用户操作日志； |
|  |  |  | 本地录像参数 | 本地录像和录像下载的存储路径配置； |
|  |  |  | 本地抓拍参数 | 本地抓拍和抓拍下载的存储路径配置； |
|  |  | 告警管理 | 告警参数 | 支持告警参数配置（电视墙告警窗格播放普通实况开关、自动关闭时长、告警前录像播放时长、告警后录像播放时长、紧急告警通知、告警提示弹出、开启告警声音、告警声音设置）； |
|  |  |  | 告警管理 | 支持告警消息订阅设置； |
|  |  |  |  | 支持按天、镜头查询平台告警记录； |
|  |  |  |  | 支持快捷回放告警时间对应的录像记录； |
|  |  |  |  | 支持快捷播放告警对应摄像机的实时画面； |
|  |  |  | ▲告警联动配置 | 选择告警源、告警类型，配置告警联动动作。支持告警源包括摄像机、防区、开关量、外域摄像机，支持的告警联动动作包括联动录像、联动预置位转动、联动实况、联动抓拍等； |
|  |  | 告警中心 | 报警事件管理 | 事件类型支持行为分析、态势分析、图像质量分析、目标抓拍/识别、设备故障、I/O报警、（门禁、道闸、报警主机等）IOT系统报警分类显示； 支持报警地图可视化管理，电子地图展示报警信息、提醒；支持电子地图编辑、点位部署等；支持多级地图切换；支持事件分级；支持报警数据统计分析； 支持事件发生时间的前后5s的短视频回放，回放时能查看到智能目标信息叠加； |
|  |  |  | 最新告警 | 支持客户端登录后接收到告警，以卡片形式多种类型混合排列，最多显示100条告警。 告警类型显示可以根据告警类型行为分析、态势分析、图像质量分析、目标抓拍/识别、设备故障、I/O报警、（门禁、道闸、报警主机等）进行选择； 支持1秒内接收5条告警，如超过此速率，请使用告警查询功能； |
|  |  |  | 告警联动实况播放 | 用户接收到告警联动实况动作时，弹出对话框显示告警详情，并在其中播放联动的实况，最大支持4窗口播放； |
|  |  |  | 告警处理 | 支持对告警进行确认和清除（撤销）操作，并显示当前告警处理状态； |
|  |  |  | 告警弹框 | 接收到告警时在右下角弹出提示框，每个用户可根据自己的配置，按照告警类型决定是否弹框，配置方式请参考个人配置的告警配置。每个提示框保留3秒显示，当告警连续上报时，放置队列中，队列长度为10，队列满时，优先剔除老的告警； |
|  |  | 智能应用 | 人员应用 | 支持人员布控： 1）支持重点人员布控库管理 2）人员布控：能够查看正在运行的布控任务，查看布控任务统计详情，查看人员布控告警详情，支持根据布控产生的告警详情进一步使用抓拍图片进行人员检索； 支持人员检索： 1）以图搜人查找目标人员抓拍图片 2）条件检索;按照不同纬度查询目标人员抓拍图片； |
|  |  | APP客户端 | IOS、安卓系统 | - 支持视频实况浏览； - 录像回放； - 接收并处理告警信息等。 |
|  |  | 软件扩展功能 | 软件二次开发 | 支持二次开发扩展； - 提供考勤、巡更、门禁道闸，电子围栏，报警柱等物联设备管理扩容能力； - 提供吸烟检测、睡岗离岗，水渍检测，物料违规堆积等算法扩展服务， - 可根据用户需求定制业务流程，可作为下级平台向上级平台级联 |
| 18 | 平台服务器 | 配置不低于CPU:8核 2.4GHz以上/内存32GBDDR4/磁盘:500GSATA |  |  |
| 19 | 解码器 | 1. 4U机箱，配16路HDMI输出; 2. 解码能力：16路4K或128路1080p同时解码能力 3. 单机箱最大支持16路HDMI视频输出； 4. 支持图像巡视、成组、分割、拼接等显示； 5. 支持预案设定和预案管理； 6. 支持视频优化，对相机不流畅及网络造成卡顿有显著效果； 7. 支持OSD功能，可叠加标题、系统信息、告警信息等； 8. 支持多条标题编辑，位置可灵活配置； |  |  |
| 20 | 8画面解码器 | 1. 预览模式 1/4/6/8画面 2. 解码性能 8MP（4K）：1路@30帧/秒 5MP：2路@20帧/秒 4MP：2路@30帧/秒 2MP（1080P）：4路30帧/秒 |  |  |
| 21 | 32画面解码器 | 1. 预览模式 1/4/6/8/9/10/12/13/14/16/17/19/20/22/25/32画面 2. 解码性能 8MP（4K）：4路@30帧/秒 5MP：9路@20帧/秒 4MP：8路@30帧/秒 2MP（1080P）：16路30帧/秒 |  |  |
| 22 | 网络键盘 | 全新设计的新型宏指令键盘控制器, 8个宏指令，8个多功能键, 3维摇杆，1个10/100M网络端口,可实现以太网控制功能，可做网络主机主控键盘，带DVR和画面分割器控制功能，可直接控制一体化智能球 |  |  |
| 23 | 监视器（利旧） |  |  |  |
| 24 | 监视器 | 1. 面板尺寸: 43 寸 2. 显示面积：930mm(W)x523mm(H) 3. 显示比例：16:9 4. 分辩率：1920X1080 5. 亮度：450cd/m² 6. 对比度：1400:1 7. 可视角度：89°/89°/89°/89° 8. 响应时间：8ms |  |  |
| 25 | UPS | 1.纯在线式双变换高频 UPS 产品，主机容量20KVA； 2.输入功率因数>0.99，输入谐波电流：<3%； 3.输入输出制式：支持三进三出、三进单出、单进单出可调。 4.可选择采用立式安装或嵌入 19 英寸标准机柜的机架式安装，面板 LCD 重力感应自动切换横屏或竖屏显示 (可手动或自动模式) ； 5.宽输入电压范围：138-485Vac（线电压），输入电压宽，适应恶劣电网环境。 6.宽输入频率范围：40-70HZ。 7.整机效率：＞95%； 8.直流电压：384V，电池节数 24-40 只可调，现场配置灵活。 9.带载能力强：输出 PF=1，输出端可带更多负载。 10.输出稳压精度高，输出电压；220/230/240Vac±1%（输出单相时）。 11.低输出电压谐波，输出 THDV：＜2%（线性负载）。 12.具有 LCD+LED 指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生； 13.过载能力：125%负载维持 15 分钟，以保障IT 负载高负荷运行的可靠性； |  |  |
| 26 | 电池 | 12V38AH |  |  |
| 27 | 精密空调 | 1.总冷量≥20KW；风量≥5400（m3/h）; 2.空调的电气性能应符合IEC标准，能效比（EER）≥3.0； 3.输入电压允许波动范围：380V ±10% ； 4.频率：50Hz±2Hz ; 5.精密空调具备相序保护功能，来电自启动和延时启动功能；特别适合小型机房、无人值守机房的应用; 6.温度：室内0℃ ∼ 50℃，室外-20℃~45℃；湿度：20%~80%RH; 7.机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能;加热能力≥3（kW），加湿能力≥3（kg/h）； 8.温度调节范围：+18℃ ∼ +45℃，温度调节精度： ±1℃，温度变化率< 5℃/小时; 9.湿度调节范围：20% ∼ 60%RH，湿度调节精度： ±5 %RH; 10.温、湿度波动超限应能发出报警信号; |  |  |