远程影像会诊平台存储扩容

建设要求

1.项目介绍

我市于2019年建设远程医疗平台项目，由于区域内的乡镇卫生院迅速发展，新接入影像设备的增多，病人流量的快速递增，影像资料不断增加，区域平台现有的存储联想V3700（20T）已经无法满足需求。

按照目前区域内的病人流量统计，每天的图像存储用量约为30GB-40GB。每年区域影像系统的图像存储容量约为16TB，并且区域的病人量正在逐渐递增，按照接入医院、影像设备数量以及检查人次每年10%-20%的递增预算，所需影像存储空间平均约为20TB/年。为此存储平台需要扩容至少216TB裸空间（可用空间至少108TB），满足未来5年的影像存储空间要求。同时，系统设计要兼顾数据的备份安全和未来的灵活的扩展。

2.★商务要求

2.1供应商资格要求：

2.1.1公司营业执照副本（复印件）；

2.1.2法人身份证（复印件）；

2.1.3法定代表人授权书（原件）；

2.1.4授权代表人身份证（复印件）；

2.1.5逐条响应系统功能技术参数表；

2.1.6将不能满足的功能技术参数单独列一张表；

2.2不满足技术参数列表：

| 序号 | 不满足功能项 | 不满足参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

2.3其他商务要求

2.3.1供应商所投产品包含叁年质保及运行维护服务；

2.3.2投标供应商提供15分钟响应，1小时到现场服务。

3.采购清单

| 序号 | 产品或服务名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储服务器 | 台 | 3 |
| 2 | 分布式集群存储管理系统 | 套 | 1 |
| 3 | 万兆交换机 | 台 | 2 |
| 4 | 万兆网卡 | 张 | 2 |
| 5 | 数据迁移服务 | 次 | 1 |
| 6 | 原存储扩充硬盘 | 块 | 12 |

备注：按分项报价

4.★整体技术要求

4.1采用分布式存储，存储裸空间≥216TB以上，可用空间≥108TB，双副本。

4.2整个系统构架在Linux上，保证高可靠安全；

4.3统一的存储管理配置平台，更好的保障日后的运行维护工作；

4.4满足后期存储扩容方便，扩容直接在线扩容，不影响在线业务使用；

4.5配双系统方案，当一个盘的操作系统故障时，可实时切换到备用存储操作系统上，保障业务的连续性；

4.6图形化管理配置平台，保障日后的运行维护工作效率。

4.7数据迁移服务：必须满足在不影响现有业务系统正常运行情况下数据的完整迁移；（提供承诺函加盖鲜章）；

5.详细技术要求

根据此次建设的目标及需求，对技术参数做出如下规定：

5.1整体技术参数不满足数≥10条，视为不能满足建设需求；

5.2要求提供系统截图（证明资料）并加盖公章的条款，如没有提供相应的资料，视为无效响应；

5.3带★号为实质性要求。

| 产品名称 | 数量 | 技术参数 | 单位 | 售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存储服务器 | 3 | - 1.2U机架服务器；原厂导轨套件， - ★CPU：不低于英特尔至强4210（10核心/20线程，2.2-3.2GHz，13.75M缓存）处理器1颗， - ★配置≥32G DDR4，2666MHz高速缓存（可扩展至512GB），12个可热插拔磁盘，支持SAS/SATA/SSD/NL-SAS磁盘 - ★系统盘配置≥2块企业级240GB SSD SATA接口 6Gb/s，元数据盘配置≥1块企业级240GB SSD，数据盘配置≥13块3.5寸 6TB 企业级 SATA硬盘 转速：7200rpm，平均无故障时间：120万小时以上; - ★自适应1+1冗余电源，多冗余热交换PWM风扇 - ★配置≥2端口千兆网卡，≥2端口万兆网络子卡（含原厂万兆光纤模块），可选10GbE，25GbE，40GbE,100GbE网络卡、支持网络接口聚合、故障冗余 | 台 | 三年质保及叁年运行维护 |
| 分布式集群存储管理模块 | 1 | - ★分布式存储方案；配置3个存储节点，6TB企业级硬盘，裸容量不低于216TB 存储做双副本冗余策略，实际可用容量为不低于12*6TB*3*/2=108TB的空间； - ★本项目提供的分布式分布式存储系统非OEM产品，拥有自主知识产权。提供相关证明材料并加盖公章 - ★分布式集群需提供统一存储功能，能够同时提供文件系统、卷、对象存储服务，能够创建多个硬盘组与存储池，用于不同场景，需提供证明资料并加盖公章。 - 分布式集群存储可支持不少于6种安全级别控制。包括但不限于：存储盘、主机、主机组、机架、机房、数据中心。 - 分布式集群存储需支持不同故障域下的副本模式和网络纠删码模式数据冗余，支持N+M网络纠删码，M支持1-6；在同一命名空间下，文件系统中不同的文件夹可配置不同存储池，子目录可与父目录配置不同存储池，存储池可设置不同冗余策略（如针对不同文件夹设置纠删码及副本安全策略），且可无缝实现在线变更。 - 分布式集群存储需支持存储池、文件夹、用户、用户组四种维度的容量配额以及文件数量的配额管理，支持只读、读写、读写删、超级等细粒度权限管理。 - 分布式集群存储需支持文件过滤，可以设定黑白名单禁止指定格式类型的文件和指定文件名含关键字的文件上传。 - 分布式集群文件存储需具备防止数据误删除的回收站功能，回收站功能可以设置过滤类型，支持对回收站中文件的恢复、删除、拷贝等操作。需提供软件功能截图并加盖公章。 - 分布式集群应具备云复制及灾难恢复功能，支持数据迁移和数据灾难恢复功能，可提供基于策略的数据复制备份和恢复功能。 - 支持本地文件系统、远端文件系统（存储文件系统和 NFS 文件系统）、本地对象存储以及远端对象存储完全交叉同步。支持自定义同步策略：例如基于所有者、创建时间、修改时间、文件类型来过滤同步文件，提高同步精准度。 - 分布式集群存储可提供分布式iSCSI服务，iSCSI服务节点可以是集群中的任意一个或多个节点，可在线扩容或缩容iSCSI服务节点，查看服务节点详细信息、提供基于CHAP的安全性检测功能。 - 分布式集群存储需具备数据防篡改功能，可设置用户可读写修改不可以删除权限，内置有WORM防数据篡改保护工具软件，支持对CIFS共享开启WORM功能，可开启设置数据防篡改生效时间。提供软件功能截图并加盖公章。 - 本次提供的分布式集群存储需要对接第三方存储，将第三方存储空间挂载到分布式集群中进行统一管理和对外提供服务 - 分布式集群存储提供基于对象的检索引擎支持多种高级检索，支持模糊检索可以根据输入的文字进行模糊检索，列举出任意字词的对象文件。 - 分布式集群存储支持数据湖功能，数据湖支持通过元数据检索，可实现标签编目索引功能，通过内置搜索引擎进行内容检索，支持Word、PPT、Excel、pdf等文本格全文检索。 - 分布式集群存储支持数据湖功能，支持检索出现的视频格式文件可以进行在线预览。 - 分布式集群可对桶和对象级别细粒度的权限管理功能，并可实时编辑单个对象的元数据、支持为桶中的所有对象导入多层级的元数据模板。 - 分布式集群文件系统存储和对象存储可支持操作日志审计，以便在各类问题出现时可以从多个维度寻寻找原因。 - 为保证本项目存储产品性能，所投存储系列产品需经过SPEC（标准性能评估组织）评估检测，并在SPEC官方网站www.spec.org可查询到测试结果。 - 所有分布式集群存储节点都可同时在线提供服务，实现各节点自动的负载均衡，DNS服务可支持轮询、CPU使用率、节点连接数等指标进行个节点负载均衡分配， - 分布式集群存储可根据不同的业务场景需求，对数据迁移和恢复的速度进行控制，提供至少三挡速率控制选项。 - 存储提供多种共享协议，包含CIFS/SMB、NFS、AFP、FTP 和WebDAV 等，提供的CIFS和WebDVA协议数据加密传输，提供业务安全性。 - 存储自带读写策略，可以指定时间段，在所设置的时间段内，用户仅只能对文件进行读操作，无法写入删除，提高数据安全。 - 分布式集群存储需支持部署CS客户端，通过客户端可自动挂载快速访问存储设备，客户端提供素材检索收集功能。 - 分布式存储支持客户端手动上传文件、自动数据同步、API对接等上传手段。并可按照规则进行过滤分离和数据同步。 - 分布式集群存储提供IPV4和IPV6两种网络部署方式，可以根据业务场景随时切换，该功能需提供软件功能截图并加盖公章。 - 分布式集群存储仅允许指定目标IP访问：设置后，有权限的用户将仅能在该IP/段的主机上进行访问，提高访问安全性。提供功能截图并加盖公章。 - 分布式集群存储自带读写策略，可以指定时间段，在所设置的时间段内，用户仅只能对文件进行读操作，无法写入删除，提高数据安全。 - 支持自定义防暴力破解策略，可灵活设置判定暴力登录的条件，如登录间隔、登录失败最大次数，也可调整暴力登录锁定用户的方式、锁定时长等参数。支持自定义密码策略，可通过设置密码长度、大小写字母数量、密码有效天数等来控制密码复杂度。 - 分布式存储支持Hadoop、HDFS、SPARK等大数据开源架构，为支持未来媒体业务应用的大数据服务做支撑，需支持数据融合、大数据计算分析、可视化数据大屏展示应用软件，可捷型BI平台实现数据的可视化的能力 - 分布式集群存储需对国产化硬件和操作系统予以支持，支持国产鲲鹏芯片、兆芯芯片、海光芯片。 - ★为保证设备的品质和原厂可靠性服务，必须提供原厂针对此项目的授权函和提供购买日起三年免费服务；售后服务承诺函原件并加盖公章。 | 套 | 三年质保及叁年运行维护 |
| 万兆交换机 | 2 | 本次项目交换机配置不低于2台，单台交换机配置19英寸标准机架，交换机光口≥24万兆光，标准三层网管，单电源AC220V，交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥480Mpps，配8个万兆光模块。 | 台 | 三年质保及叁年运行维护 |
| 万兆网卡 | 1 | ★万兆网卡单口光纤网卡10G网卡 X520DA1【含多模模块，2根10米LC-LC 光纤线】。 | 张 | 三年质保及叁年运行维护 |
| 数据迁移服务 | 1 | ★区域影像数据清理，将原影像数据无缝迁移到扩容平台。 | 项 | 三年质保及叁年运行维护 |
| 原存储扩充硬盘 | 12 | ★IBM 3.5寸256MB 7200RPM 2TB 企业级SATA硬盘。 | 块 | 三年质保及叁年运行维护 |