一、显示屏参数配置

| 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全彩显示屏 | 屏体尺寸：8.2m*4m=32.8m² 1、LED灯管：SMD表贴三合一； 2、像素间距：≤3mm，驱动方式：恒流驱动，刷新频率：≥3840； ★3、白平衡亮度：≥7000CD/m²，校正后亮度均匀性≥99%； 4、对比度：≥8000:1； 5、灰度：100%亮度 16bit 灰度，20%亮度 12bit 灰度； 6、色温可调范围：2000k~15000k； 7、功耗（W/㎡）：峰值≤750，平均≤250； 8、在 40℃ 80%RH 恒定湿热环境下，能正常工作。； 9、抗紫外 UV 辐射：≥5 级； 10、盐雾性能：符合盐雾10级要求； ★11、发光点中心距偏差：＜1.01%，平整度≤0.12，箱体间缝隙≤0.1； ★12、所投显示屏产品具有单点亮度矫正功能； 13、按照LED显示屏图像主观质量评价方法的要求，主观评价为优； ★14、为保证安全，产品PCB满足防火V-O要求，须提供CNAS认可实验室单独出具的针对PCB防火的检测报告复印件。； ★15、所投LED显示屏装置系统具有Directlight边缘亮暗线调节功能； 16、为避免知识产权纠纷，LED显示屏的数据传输的控制系统、芯片阵列及显示器为LED厂家自主研发。 ★17.所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，要求3C证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件。 - ★显示屏 制造商具有IS050001:2018及RB/T101-2013能源管理体系认证电子信息产品行业认证要求； - ★所投显示屏制造商荣获国家级高新技术企业、电子与智能化工程专业承包壹级资质；安全生产标准化三级及以上资质。 - ★须提供显示屏产品制造商钢结构工程专业承包三级及以上资质及安全生产许可证复印件； - ★LED显示屏产品具备节能产品认证证书及中国环境标志产品认证证书。 | m² | 32.8 |
| 控制软件 | 控制软件：LED显示屏演播室，多显示屏支持，多屏独立编辑，数据库显示，表格输入，网络功能，后台播放，定时播放、多窗口多任务同时播放、文本支持Word，Excel、可为节目窗叠加背景音乐、支持所有的动画文件（MPG／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF…）正版软件可升级。系统能够接入各种视频和计算机信号，实现公文、图文信息、视频的播放以及大型活动显示信息的要求,系统能在线实时查看显示状态，且有故障提示和故障报警功能以及时钟功能。 | 套 | 1 |
| 接收卡 | 1.集成 8个标准HUB75 接口，免接HUB； 2.支持 32 扫； 3. 单卡输出 RGB 数据16组； 4. 单卡带载像素为 256×256·； 5. 支持配置文件回读； 6. 成熟的热备份和任意换卡； 7. 支持温度监控;； 8. 支持网线通讯状态检测； 9. 支持发送卡状态检测， 10.支持DVI信号检测 11. 支持供电电压检测； 12. 支持高灰度高刷新； 13. 支持逐点亮色度校正； 14. 支持接收卡预存画面设置； 15. 支持灯板Flash管理； 16. 支持5pin液晶模块； 17. 支持固件程序版本回读。 | 张 | 100 |
| 电源 | 1.输出功率：200wMax 2.泄漏电流：＜1mA（vin：230） 3.工作温度：-30℃~+60℃ 4.散热方式：风冷； 5.保护功能：输入欠压，过载保护，短路保护，电源与LED显示屏为同一品牌。 | 个 | 184 |
| 视频处理器 | 1.拥有完备的视频输入接口，1 路 HDMI 2.0，4 路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持 16 路网口和 4 路光纤输出，带载高达 1040 万像素。 3.支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。 4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5.多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。 6.支持预监输出画面，将预监内容通过 HDMI 发送到显示器显示。 7.支持智能控制软件 NovaLCT 进行操作控制。 8.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 9.支持场景预设，最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 支持 EDID 管理，支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。视频处理器与LED显示屏为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 户外箱体 | 散热好，安装快捷，平整度高，容易维护，安全可靠 | m² | 32.8 |
| 配电箱 | 1.支持远程同步断电/上电，支持一键启动，屏内分布上电； 2.主开关：三相空气开关；总功率：60KW； 3.输入电压 ：380VAC，3火1零1地； 4.采用智能控制系统，具有手动，自动，定时控制功能； | 套 | 1 |
| 固装钢结构 | 独立设计，规范施工，减小误差，镀锌钢结构，后维护 | 项 | 1 |
| 屏体钢结构 | 国标，根据现场特殊条件定做，满足现场承重安全要求,结构件具有防锈，防腐功能，保证屏体通风散热，屏体方便维护。须提供显示屏产品制造商钢结构施工资质及安全生产许可证复印件 | m² | 32.8 |
| 钢管架搭设 | 外立杆间距为1.5m；外立杆与内立杆间距为0.8m；内立杆离墙0.2-0.25m；四边钢管探头不能超过0.2m；小横杆离主体要求5cm左右；大横杆内空1.75m，以保证安全网设拉紧后没有缝。 | 项 | 1 |
| 旧屏拆除 | 对现有LED屏进行拆除和搬运 | 项 | 1 |
| 空调 | 类型：冷暖1.5P，能效等级变频新二级能效，制冷量（W）≥3500W， 室内最大噪音≤45dB；室外最大噪音≤55dB，包含安装所用辅材（如排水管、空开、支架或背架等） | 套 | 2 |
| 功放音响 | 150W户外音柱+大功率功放 | 套 | 1 |
| 光感控制模块 | 根据环境温度自动调节亮度，最大限度节能 |  |  |
| 周边装饰 | 25S铝塑板干挂，百叶窗开孔 顶部使用彩钢瓦做基层和防水，表面使用铝塑板包边装饰 | 项 | 1 |
| 线缆 | ZR-YJV3*25+2*16 三相五线电源线YJV25*4+16*1 、信号线、音响线、电源线、16P排线、超五类网线 | 项 | 1 |
| 安装调试 | 设备安装及调试 | 项 | 1 |

备注：以上带★条款需提供证明材料

二、商务要求

1、项目完成时间：签订合同后30天内完成。

2、付款方式：全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的 30 日内，支付合同总金额的95%，质保期满后支付剩余5%。

3、售后服务要求（供应商需出具承诺函，并提供售后服务方案）：

（1）为保证货物技术符合性，供应商须提供所投设备的售后服务承诺函原件。

（2）供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜：提供人员姓名、职务、联系电话（含座机、手机等)供应商应具备专职技术人员，并提供专职技术人员在供应商公司缴纳社保的凭证。

（3）乙方在接到甲方故障通知后应在15分钟内电话响应，30分钟内上门服务，同时乙方应及时带上备品，并指派工程师在30分钟内抵达现场，进行检测、维修；如现场维修涉及到零配件更换，须在一个工作日内修复完毕或立即免费提供同等性能的备品。如货物经乙方2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权单方面退货，并追究乙方的违约责任

（4）保修期间如需更换零配件，乙方应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质；保修期外零配件及耗材的费用不得高于项目合同中提供的价格收取。

4、设备质保期：≥1年。