4K超高清关节镜系统技术性能及参数

一、4K超高清摄像系统：
★1.1一体化设计机型，4K摄像系统主机，整合LED光源为一体；
1.2摄像头：三晶片CMOS传感器，分辨率≥3840x2160，4K影像，提供较好的色彩再现，影像清晰度和增强的景深；
1.3摄像头为钛金属材质，可采用高温高压灭菌方式，防水级别IP7；

1.4摄像头上的按钮，遥控白平衡、拍照、录像、亮度调节、光源待机等常用功能
1.5光源寿命至少20000小时，自动亮度调节功能；
1.6轮盘式光源接口，兼容主流品牌光纤
二、动力主机及刨削系统：


★2.1扭力为20--32 OZ-in，动力手柄和主机能通用兼容目前在用设备，或提供能通用或兼容使用的解决方案；
2.2脚踏控制板有四个独立工作按钮，分别为：正转/反转/往复转/安全窗锁按钮；同一主机可驱动刨削手柄；还可接骨钻、摆锯等动力工具；
2.3双面镀银的刨削刀头。减少工作时产生的摩擦；

2.4有刨刀头自动识别及记忆上次转速功能，能够提供各种关节（膝，肩，髋，踝，肘，腕，指关节等）需要的刨刀头；
★2.5有刨刀头切割窗锁定功能，增强安全性，避免误损伤；

2.6有故障自诊断功能；
2.7直刀转速0-5000转/分，磨头0-8000转/分；
三、关节镜：
3.1配置高清柱状广角镜；
3.2蓝宝石镜头，可通用兼容在用镜鞘；

3.3可高温高压消毒灭菌；

四、低温等离子体手术系统及配套刀头：
★4.1工作频率100KHz。
4.2主机双极设计，很少电流穿越人体，对人体有效的保护。配有低温可控的实时切割、消融、凝血和热皱缩成形功能。
4.3一机多用，可以同时满足膝关节、肩关节、髋关节、小关节、关节软骨、  腱性疾病的手术需要。具有关节镜保护功能，当电极刀头靠近镜端金属附近时，主机可自动停止能量输出，避免镜头损坏。

4.4自动识别刀头，主机配有关节、TOPAZ刀头的标准接口。
4.5主机配有能量控制开关：1～9档可调。

4.6手术刀头设计必须是双极多组工作电级。

★4.7 采用ACL/PCL、关节囊冷收缩和TOPAZ技术。能完成下列手术：半月板成型、软骨成型、关节挛缩韧带松解和松弛韧带的皱缩、关节粘连松解、滑膜清理、肩关节囊紧缩、腕关节成型、跟腱炎、髌腱炎、肱二头肌炎打孔等治疗 。

4.8 手术温度在40度～70度之间，明显减少对周围和深层组织损伤，有利于保护重要组织；有利于组织的修复、愈合。
4.9 具有≥40种刀头可供选择。满足人体各关节部位手术使用，包括膝，肩，足踝，腕肘。

五、手术器械：
★5.1所配备的手动工具器械必须为不可拆卸无销钉设计，滑竿结构，确保术中安全可靠。
5.2所有器械均为455精钢制作，坚固耐用；

其他配套设备设施以及后期维护等：

6.1本套设备应包括特殊部位（肩关节、髋关节、腕关节）牵引架、体位架、图文工作站设施

6.2具备系统的后期设备维护、维修能力，能够提高一定的技术支持与学术平台；

6.3后期提供完整的手术工具机相关耗品服务；

	配置要求
	数量

	4K超高清摄像系统

	超高清摄像主机（摄像、光源一体机）
	1

	超高清摄像头
	1

	耦合器
	1

	光纤线
	4

	动力主机及刨削系统

	第二代动力系统控制主机
	1

	关节镜刨削脚踏控制板（能防水）
	2

	超轻吸引刨削手柄
	3

	低温等离子体手术系统

	等离子体手术系统主机
	1

	脚踏开关
	1

	低温等离子体手术系统配套刀头

	等离子刀头90°(钩状电极)
	3

	等离子刀头45°（平头电极用于小关节腔）
	3

	等离子刀头0°（足踝专用）
	3

	带手控的微型清创等离子刀头
	1

	短斜面35°等离子刀头/电凝切割器

	1

	关节镜（膝）

	关节镜 4mm * 30°
	 3

	镜鞘
	 3

	穿刺锥
	 3

	关节镜（髋）

	髋关节专用关节镜4mm*30°
	1

	髋关节镜专用镜鞘
	1

	髋关节镜专用套管闭孔器
	1

	关节镜 （足踝）

	足踝专用关节镜 直径2.7mm
	1

	镜鞘
	1

	穿刺锥
	1

	手术器械（膝关节）

	刮匙
	 2

	左弯鸭嘴蓝钳
	2

	右弯鸭嘴蓝钳
	2

	鸭嘴直蓝钳
	3

	左弯直角 90 度篮钳
	2

	右弯直角 90 度篮钳
	2

	交换棒
	2

	探针
	2

	半月板根部修复工具导向器

空心钻系统

半月板根部修复工具导向器手柄    （半月板根部缝合工具）
半月板根部修复工具瞄准器

半月板根部修复工具量筒
	1套

	半月板缝合枪         
半月板缝合枪用针    （配套缝合枪使用）
	1套



	半月板缝合钩
	4

	半月板剪线器
	2

	刨刀（宽口）
	3

	磨头（球形）
	3

	手术器械（肩关节）

	组织抓钳
	3

	缝线切割器
	1

	推结器
	1

	缝线抓钳
	2

	铲刀
	2

	穿线钳
	3

	刮匙
	2

	肩关节专用缝合钩
	4

	探针
	2

	交换棒
	2

	肩袖缝合枪缝合专用针（匹配缝合枪）
	10

	
手术器械（足踝）

	缝线剪切器
	1

	足踝专用直90度缝合钩
	2

	推结器
	1

	克氏针撑开器（大、中、小）
	各1

	跟骨撑开器
	1

	手术器械（髋关节）

	4.5mm套管
	1

	5.0mm套管
	1

	5.5mm套管
	1

	4.5 mm中空闭孔器
	1

	5.0 mm中空闭孔器
	1

	5.5 mm中空闭孔器
	1

	Bird钳
	3

	尖头过线器
	1

	导丝
	1

	套管延长阀
	1

	加长关节镜导针
	1

	无菌导引针
	1

	中空交换棒
	1

	开槽套管
	1

	香蕉刀
	1

	加长抓钳
	1

	加长剪线器
	1

	髋关节镜专用加长刨刀
	3

	髋关节镜专用加长磨头
	3

	其他配套设备设施

	图文采集器
	1

	可升降盐水架
	1

	腕关节镜悬吊支架
	1

	肩关节侧卧位牵引架手指专用夹持器
	1

	髋关节镜手术专用牵引架（仰卧位）
	1

	专用台车
	1

	4k医用显示器
	1

	手术图文视频管理系统（带刻录功能）
	1


