注意事项：

1.按包报名，报名供应商需完整提供相应包内所有的产品。

2.报名多个包的供应商，每个包的报名文件需分开装订。

第一包：

- 清单：

| - 序号 | - 名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 腹腔镜手术训练器 | - 6 |

- 要求：

- 硬件配置

- 1.高清显示器：1台

- 1.1 实时显示模拟操作画面

- 1.2 LED显示器，广视角显示器

- 1.3 最佳分辨率≥1920x1080

- 2.训练箱：1个

- 可放置模拟操作模块及动物器官进行腹腔镜手眼协调、缝合等一系列训练。

- 推车平台：1个

- 设备可根据需要移动位置。

- 摄像头：1个

- 高清，可记录操作全过程。

- 配件箱：1个

- 可存放训练操作模块、训练器械及其他备品备件。

- 5.1 模拟手术器械：直分离钳：1把，弯分离钳：1把，持针器：1把，弯剪：1把。

- 5.2 缝合皮肤    用于缝合打结练习，由硅胶制成，手感与人体组织接近。

- 5.3 肠管       用于肠管吻合练习，由硅胶制成，手感与人体组织接近。

- 5.4 训练豆     用于手眼协调练习

- 5.5 套圈       用于双手配合、空间感知练习

- 技术要求

- 1.该系统支持≥8个Trocar口位置，可以进行任意位置的练习；

- 2.要求该系统支持摄像头可以360度转动，镜头可拉伸，视图可选择近视图或远视图。

第二包：

- 清单：

| - 序号 | - 名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 膀胱穿刺训练模型 | - 2 |
| - 2 | - 桡动脉置管模型 | - 1 |
| - 3 | - 囊肿切开模型 | - 10 |
| - 4 | - 高级皮肤切开缝合模块 | - 10 |

- 要求：

- 膀胱穿刺训练模型

- 模型为标准成年女性下腹部，解剖标志明显，便于操作定位；

- 采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高；

- 可进行膀胱穿刺术；

- 可进行膀胱造瘘术，包括耻骨上穿刺膀胱造瘘术和开放性耻骨上膀胱造瘘术；

- 正确穿刺可穿刺出尿液；

- 皮肤及穿刺囊可更换；

- 可反复进行练习。

- 桡动脉置管模型

- 具有电动控制装置模拟血压脉搏，内置控压囊，可呈现静态压力/动态压力的模拟桡动脉穿刺/置管手臂。桡动脉穿刺/置管需要单独模块，该模块可快速更换。

- 桡动脉穿刺/置管模块应具有桡动脉解剖结构特点，可触及脉搏搏动，可进行局部麻醉。

- 桡动脉穿刺/置管模块的外形与真实人体皮肤弹性与硬度接近，正常进针和拔针时无滞针感觉，20G/1.10mm套管针进针阻力应低于30g，穿刺的针眼能够自行回复缩小，20G穿刺针在同一位置可以反复穿刺15次以上不漏液。

- 电动控压箱内置模拟模拟人体循环装置，应为充电模式，电压低于35伏为人体安全电压。

- 动脉穿刺成功，拔除套管针枕芯后可以见到快速回血。

- 囊肿切开模型

- 训练：基础整形手术技能；椭圆切口和基础关闭；全皮肤移植；局部皮瓣覆盖；皮肤缝合；

- 带有表皮、脂肪组织，可重复使用。

- 高级皮肤切开缝合模块

- 用于表皮下和皮下缝合练习，涂料和外科粘合剂以及皮下注射。

- 皮下侧的皮肤层纹理真实且光滑，包括自然磨损的表面死皮层和三层离散层（上皮层、真皮层和下皮层），相互独立生长。

- 练习注射、移植、切口、切开、缝合（表皮下和皮下）、闭合和涂粘合剂。

- 衬垫尺寸：10 * 10cm左右。