# 电梯推荐技术规格表

额定载重               ：1800kg(有机房电梯）

额定速度               ：1.75m/s

层    站               ：15层15站

台    数               ：6台

开门尺寸（宽*高）      ：1200mm×2100mm旁开门

井道尺寸（宽*深）      ：2400mm*3000mm

轿厢尺寸（宽*深*高）   ：1500mmx2500mm

底坑深度               ：1650mm

顶层高度               ：4650mm

开门方式               ：单侧旁开门

曳引机位置		 ：曳引机安装在井道正上方

轿内信号装置           ：LCD液晶轿厢位置显示器及方向显示，让乘客可以实时观察到电梯所

在楼层及运行的方向等信息。面板材料为钛金蚀刻不锈钢

厅信号装置	         ：LCD液晶大厅位置显示器及方向显示，让乘客可以实时观察到电梯所

在楼层及运行的方向等信息。

轿厢装饰               ：发纹不锈钢，轿顶为豪华圆弧弓形轿顶

厅外操纵盘             ：发纹不锈钢

轿门                   ：发纹不锈钢

厅门及门套             ：发纹不锈钢

其他要求               ：三面扶手，停电平层再开门，能量反馈

一层和十五层用钛金不锈钢，地板防滑不锈钢，曳引绳采用钢带，2部员工电梯应该配置外呼刷卡器

客梯功能表

| 序号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、运行功能 | 全集选控制 | 对于已登记的所有轿厢和厅门呼梯，电梯依层站到达顺序，依次响应。电梯运行方向由登记的第一个轿厢或厅门呼梯指令决定。 |
|  | 满载不停梯 | 当轿厢达到满载负荷时，电梯不再接受厅外呼梯而直驶目的层站，以提高电梯运行效率。 |
|  | 设置独立的厅、轿门时间 | 对于轿厢和大厅门呼梯，轿厢在停站的开门时间不同。通常，响应外呼的开门时间比内选的开门时间长。 |
|  | 开门时间保护 | 当电梯门在规定的时间内不能正常开门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯和重新登记大厅呼梯，电梯将移动至三个不同的层站以试图将门打开。如果门还是不能完全打开，则电梯停止运行，则电梯停止运行，门关闭。 |
|  | 关门时间保护 | 当电梯门在规定的时间内不能正常关闭时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯和重新登记大厅呼梯，当尝试关门三次还不能关门时，则门将保持打开状态，然后每两分钟再试关一次。 |
| 2、通讯功能 | 警铃 | 当发生紧急状况时，乘客按轿厢操纵盘上的报警按钮，置于轿厢顶部的警铃响起。 |
|  | 五方两两对讲 | 轿厢、底坑、机房和控制中心之间一个对讲系统，可以实现轿厢、轿顶、底坑和机房；轿厢、轿顶、底坑和监控室通话。 |
|  | 轿内数字式位置显示器 | 包括轿厢位置、轿厢运行方向、消防服务、超载显示。 |
|  | 侯梯厅数字式位置指示器 | 位于大厅呼梯装置上，数字式显示轿厢所在位置、轿厢运行方向、停止、满员。 |
|  | 侯梯厅及轿厢方向灯 | 轿厢运行方向由LCD显示。 |
| 3、方便功能 | 轿内通风及照明自动控制功能 | 如果在规定时间内无呼梯信号，轿内通风及轿厢照明自动关闭以节省能源。 |
| 4、安全功能 | 电动机过热保护功能 | 当电动机过热或过载时暂停运转以保护电动机，当温度或导致电机过载因素达到标准时，可自动恢复运行 |
|  | 光幕门保护装置 | 红外线光幕门保护装置，当门打开和关闭时，探测进出的乘客和物体，以防止挟持。 |
|  | 电源缺相、断相故障检测 | 电梯自动检测电源状况，当出现缺相、失压、过流状态时，主机停止运动以保护主机 |
|  | 超载不启动（含警示灯及蜂鸣器） | 当轿厢负载超过额定载重量时，轿厢内的蜂鸣器发出声音，超载指示灯发亮，电梯仍停留在该层站不动并开门，直至负载减少到额定值以下。 |
|  | 超速保护 | 当电梯运行速度超过预设值时，超速保护装置发生作用，电梯将自动减速并停止运行。 |
|  | 极限保护 | 控制轿厢位置，若轿厢上行时触碰极限保护开关，极限保护装置发生作用，使电梯停止运动，杜绝冲顶的可能。 |
|  | 轿门防扒保护装置 | 电梯运行过程中，只能在层门的开锁区域才能打开轿门，以防止安全事故的发生。 |
| 5、防错用功能 | 防捣乱功能 | 当过多内选被登记，而测出的载重小于设定重量，则所有内选被消除，需要重新登记。 |
|  | 误召唤取消功能 | 若有乘客在按错楼层情况下，可再按一次该楼层按钮，即可取消此次呼梯登记 |
|  | 轿内反向召唤消除 | 控制柜自动取消与轿厢运行方向相反的轿内呼梯登记，以提高电梯运行效率 |
|  | 强迫关门 | 如果电梯门保持开门的时间超过预定的时间，强制功能工作，蜂鸣器发声，门开始以缓慢的速度关闭。-- |
| 6、应急功能 | 轿内紧急照明 | 当正常的照明电源中断时，将自动切换到自动充电的应急电源，保持轿厢的最低照明。 |
|  | 消防迫降功能 | 当发生火警时，电梯将直驶到设定层站后停梯。 |
| 7、服务功能 | 运行次数显示功能 | 控制柜即时显示电梯已运行次数。 |
|  | 故障自动检测功能 | 控制柜自动检测运行状况，当发生故障时，自动检测并判断故障原因，大大减少维修时间。 |
| 8、其他功能 | 能量反馈 | 能量反馈装置能有效的将曳引机的再生电能高效回送给交流电网，供周边其它用电设备使用，达到节约电能的目的。 |
|  | 轿厢自动返回 | 设定基站(一般是一楼)，空闲时，电梯自动返回基站关门待机 |
|  | 电磁干扰滤波器 | 利用电磁干扰滤波器，提高控制系统的可靠性和安全性。 |
|  | 再平层 | 轿厢到站停靠后(乘客出入)，轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间垂直方向的偏差超过预定值时，电梯自动平层。 |
|  | 闭路电视电缆 | 电梯随行电缆配置视频线，并预留接口 |

注：电梯设备除满足上述功能外，还必须满足国家标准功能。