1、微波频率：2450MHZ±30MHZ；

2、微波输出功率：治疗为：0～99W，理疗为：0～99W。

3、控制方式：自控和脚踏控制等控制方式，可手动或自动复位。

4、显示方式：数码显示。

5、工作方式：具有连续微波、脉冲波等方式。

6、脉冲周期可多档调节。

7、热凝器：不粘连组织。辐射器驻波系数≤2。

8、外壳辐射＜1mW/cm²。

9、无用辐射＜10mW/cm²。

10、自动保护装置：具有过载、过热等多种保护功能。

11、具有自检和故障代码显示等功能。

12、治疗仪需一体式。（不需要电脑及显示器）

13、适用范围：适用于皮肤科对皮肤病变组织止血、凝固、灼除，腋臭、血管瘤、祛痣等常见皮肤病的治疗。

14、微波圆形理疗辐射器≥￠160 mm。