电子鼻咽喉内窥镜（治疗镜）：两条

1、视野角：≥80度；景深：≥3mm--50mm  ；

2、弯曲角度：上≥130度，下≥130度 ；

3、▲先端硬质部外径：≤4.8mm ；

4、插入部外径：≤4.9mm  ；

5、▲钳子管道内径：≥2.0mm，治疗同时有效吸引；

6、有效长度≥300mm,总长度≥575mm；

7、▲可兼容频闪光源

8、▲内镜具有≥4个遥控按键，可预设图像冻结、采集、智能电子染色等功能

9、▲能与科室现有PANTAX主机EKP-i5000配套使用；