高端超声检查仪（产科为主）需求

本次申请采购的高端妇产超声诊断仪主要用于胎儿心脏，产前筛查，孕早期成像，妇科泌尿，生殖医学等检查，需具备全面专业的胎儿心脏、生殖医学、血管、妇产科、腹部等先进技术和解决方案，以及具备可拓展的技术平台的能力，才能满足医院发展、临床检查及科研的需求。因此技术要求更加全面。

为了满足产前筛查临床需求和科室科研发展要求，高端妇产超声诊断仪需具备如下功能要求:

- 具有全数字式波束形成器，无针式宽频带或变频探头，探头工作频率范围在1—18 MHz之间可选；

- 二维立体血流,更少的频闪和增强的血管边界显示 ，对微小的血管快速显现，提高血流的敏感性;

- 超低速血流成像,可快速、直观显示微小血管、超低速血流灌注状态;

4、实时4D子宫输卵管造影技术、四维显示达到120度角，自动卵泡体积测量技术、自动窦卵泡体积测量技术和自由解剖切面等前沿的诊断技术与工具，实现对输卵管通畅性评估、卵泡监测、窦卵泡监测、子宫畸形及内膜病变、子宫内膜容受性、卵巢储备功能和宫颈机能评估，可用于完整的生殖医学领域;

5实时自动胎儿追踪成像,快速,实时,精准,调整绿线位置渲染效果,容积成像智能,,4D模式下实时自动追踪胎儿运动,智能调整.

6、腹部探头支持CW,可扫查胎儿心脏高速血流,无需频繁切换探头,；

7、探头要求：腹部凸阵探头，腹部微凸阵探头，腹部容积探头，腔内容积探头，血管探头各1支。

8.数量2台