大数据中心和集成平台硬件项目建设要求

- 项目总体建设要求及建设目标

- 项目总体建设要求

本次项目建设为医院信息化集成项目，旨在通过系统集成和数据整合，提升医疗机构的信息化管理水平，优化医疗服务流程，提高工作效率和医疗质量。

我院数据中心承载HIS、LIS、PACS、EMR、院前急救、手麻系统、病案缩微、体检系统、血透、院感、三医监管、互联网医院等核心业务系统，其中结构化数据量为53TB，非结构数据量为213TB（主要为PACS影像数据）。本项目根据信息化集成平台和大数据平台应用要求配置硬件资源承载，需要考虑到的整体的性能、可扩展性、稳定性、安全性、可管理性以及与原VMware虚拟化平台的迁移对接等方面要求，来建设承载两平台的计算资源、存储资源和网络资源等硬件设备。

- 为集成平台和大数据中心相关应用提供足够的算力和存储资源。

- 要求基础架构要满足高可用性和高稳定性，以确保应用系统的正常运行。

- 需要考虑系统的安全性、可靠性、容错机制等方面，以确保应用系统在面对各种异常情况时仍能保持稳定、安全的运行。

- 需要考虑系统的可维护性和可管理性，包括系统的监控、故障排查、系统升级等方面，以便于系统的维护和管理。

- 可扩展性和可升级性：需要考虑系统的可扩展性和可升级性，以便于适应业务的发展和变化，满足日益增长的数据处理和业务需求。

- 集成和大数据平台需要满足《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度》和《国家医疗健康信息区域全民健康信息互联互通标准化成熟度》测评方案中“4.1 硬件基础设施情况”、“4.2网络及网络安全情况”、“4.3信息安全情况”中的五级评级要求。

- 国产化信创服务器需全面适配信创生态，完整支持信创国产化环境,可在国产化操作系统（麒麟、统信、欧拉等）、国产CPU（兆芯、海光、鲲鹏、飞腾等）和信创终端环境下无缝运行。

- 项目建设目标

1、计算存储资源需求

（1）医院信息集成平台（HSB）需求：根据当前HIP业务建设前期的调研与分析，本次承载HIP系统至少需要5节点的超融合集群，整套超融合集群至少拥有260核CPU物理核数，总内存裸容量至少为5TB，两副本冗余，存储可用容量至少为75 TB。每单节点的最低配置如下:

2颗26核CPU、主频2.2GHz；16根64G 内存；2块480GB SSD系统硬盘、10 块3.84TB NVMe SSD 数据硬盘；4个千兆电口、4个万兆光口(含 SFP+ 多模光模块)；提供必要配套的超融合平台管理软件，包含超融合管理中心和服务器虚拟化管理软件、网络虚拟化管理软件。

（2）大数据平台需求：根据当前大数据平台建设前期的调研与分析，本次承载大数据平台的物理服务器根据不同的应用场景来选择最适配的性能，建设的物理服务器集群需要包括数据采集服务器（ODS）、CDR/ODR/RDR数据中心集群服务器、非结构化数据处理 Hadoop 集群服务器。

数据采集服务器（ODS）需要更高频率处理能力的CPU，因此本次承载数据采集系统的2台物理集群服务器中，单台配置2颗金牌CPU，单CPU主频不低于2.9GHz，单CPU核数不低于16核；单台物理服务器内存裸容量不低于256GB，单台物理服务器配置至少2块480GB SSD系统盘，6块3.84TB NVMe SSD高速闪存存储盘， 4个千兆电口，4个万兆光口(含 SFP+ 多模光模块)。

CDR/ODR/RDR数据中心集群服务器需要高性能吞吐能力和并行计算能力，因此本次承载CDR/ODR/RDR数据中心集群的7台服务器中，单台配置2颗金牌CPU，单CPU主频不低于2.9GHz，单CPU核数不低于16核；单台物理服务器内存裸容量不低于256GB，单台物理服务器配置至少2块480GB SSD系统盘，6块3.84TB NVMe SSD高速闪存存储盘， 4个千兆电口，4个万兆光口(含 SFP+ 多模光模块)。

非结构化数据处理 Hadoop 集群服务器需要较高的综合计算、存储能力，因此，本次承载非结构化数据处理 Hadoop 集群3台物理服务器中，单台配置2颗金牌CPU，单CPU主频不低于2.9GHz，单CPU核数不低于16核；单台物理服务器内存裸容量不低于256GB，单台物理服务器配置至少2块480GB SSD系统盘，6块4TB 7.2K HDD数据存储硬盘， 4个千兆电口，4个万兆光口(含 SFP+ 多模光模块)。

2、国产化信创需求

根据平台要求，本次项目计划采购一台国产化信创服务器。

4、网络连接需求

根据《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评》评级方案，本次建设规划业务网络全部使用万兆光纤进行连接，应充分考虑医院的网络运营模式、安全合规要求、数据隐私保护等要求。计算机和网络设备必须是标准化设备，开放性能好，满足不断优化、平滑升级和投资保护的需要；系统中的关键部分满足冗余配置，建立高可用性的网络架构，确保医院集成平台和大数据平台在网络单链路故障时能够快速切换到另一条链路网络，并有警告提示，保持系统的稳定运行。交换设备性能要求能满足大规模医疗数据传输、网络存储和处理的需求，确保数据的快速传输和处理能力。

5、高可用和数据保护需求

本次建设规划的高可用和数据保护技术要求如下：

（1）副本技术

本次硬件资源建设需要保证数据的安全性和可靠性，以应对硬件故障等风险。

（2）全方位高可用技术

本次建设需要提供从主机到应用的全方位业务层面的可靠性保障。提升虚拟化环境自动化维护手段，减少维护人力投入; 最大限度减少虚拟机业务中断时间，缩短平均故障恢复时间，提升系统可靠性，满足医院数据中心RTO和RPO三级等保要求。

6、信息安全需求

本次建设规划的信息安全技术需求如下：

（1）分布式防火墙

本次建设项目需要为业务提供更加灵活精细的网络安全保障，需支持在虚拟化资源上创建软件定义的隔离域，满足动态业务隔离域的访问需求，需支持及时对异常虚拟机应用完全隔离策略，隔离后该虚拟机与其他业务网络、数据网络完全隔离，不允许任何出入流量，防止异常扩散。

（2）服务器系统安全

本次建设项目需要提供服务器系统安全相关技术，支持统一的服务器资产管理、服务器安全体检、服务器合规检查。全面采集服务器侧系统层、应用层行为数据，本地分层上报至平台关联分析，对攻击事件精准研判。

（3）兼容技术

硬件兼容技术需要满足医院现有数据中心信息系统和数据存储设备之间的互通性和可靠性，以确保医院数据中心内部各种设备可以协同工作，提高数据处理效率。同时本项目要求兼容医院现有态势感知平台，能接入现有的日志平台和数据库审计平台；兼容医院现有的灾备平台。

7、管理需求

本次建设规划的管理功能需求如下：

（1）系统故障监控

配备设备监控软件，能实现实时监测和记录硬件设备的运行状态和资源使用情况，对可能出现的故障进行预警和排查，确保设备处于最佳运行状态。

（2）超融合平台统一

本项目需选择基于国际标准和开放的技术，采用标准化、规范化设计，易于后期扩展；同时平台能实现通过统一平台实时监测和记录硬件设备的运行状态和资源使用情况，对可能出现的故障进行预警和排查，确保设备处于最佳运行状态。

- 商务要求

- 项目建设实施方案

- 服务供应商必须要具备项目集成实施能力，提供本次整体项目的集成实施，含本次新购超融合软硬件设备的安装部署：（包括数据库的高可用、应用的负载均衡和高可用、CDR/ODR/RDR数据中心集群、Hadoop集群、VMware虚拟化平台迁移的安全保障措施方案，回退措施等）。要求服务供应商使用原厂迁移工具进行迁移，提供业务零停机实时迁移功能，确保在迁移过程中应用不停顿、数据不会丢失、无泄漏或受损。

- 服务供应商必须提供详细实施方案规划设计，包括但不限于计算资源分配、存储资源整合和划分、网络配置规范、高可用和负载均衡的实现方式、安全保护措施等。

- 实施风险控制要求

（1）为最大程度控制项目中可能出现的风险，服务供应商需在项目建设之前制定一套详细的实施风险控制计划。

（2）要求服务供应商安排资深技术人员驻场实施该项目，成立项目实施小组，直至项目安全实施完成。

- 实施质量保障要求

为保障本次项目的顺利落地，建设高质量工程，服务供应商保证所提供的主要设备为原厂正品，签订合同前服务供应商向采购人提供硬件设备原厂出具的产品授权函及原厂的售后服务承诺证明原件。

- 所有需求功能的软硬件产品、软件许可、配件（包括不限于本次项目实施必须的光纤跳线、网络跳线、光纤模块等）、交换机、实施和迁移服务等第三方配合费用需要全部包含在方案总费用中。

- 需求书提供的方案配置清单为最低配置要求清单，服务供应商应根据自身对需求书的理解进行方案设计，编制方案涉及的项目清单，包括但不限于：设备、系统软件、配件、服务等。所列项目清单应包括品牌、型号、参数、单位和数量。

- 售后服务条款

- 所有硬件产品验收合格后提供3年免费质保服务，所有软件产品验收合格后提供3年免费升级及维护服务，包含对软件产品生命周期内所有的重大BUG修复、关键安全性升级等服务应免费提供。保修期自产品验收合格之日起算。

- 服务供应商接到采购人故障通知后应在0.5小时内指派人员及时进行检测维修，如维修不涉及零配件更换，应在1小时内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在4小时内修复完毕或立即免费提供同等性能的替用设备。若乙方未在规定期限内修复设备而给甲方造成经济损失，由乙方全额承担。

- 保（维）修期间如需更换零配件，服务供应商应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质；保修期外零配件及耗材的费用不得高于市场同类型产品价格收取。

- 若设备涉及计算机软件系统的，服务供应商有义务为采购人此后对设备完全的使用提供便利及支持，包括但不限于软件授权、产品相关技术文档、软件接口规范说明的提供，服务供应商不得拒绝或收取额外费用。

- 若供货产品不符合相关要求，可视为服务供应商虚假响应或服务供应商弄虚作假响应采购参数要求，采购人有权利无条件退货，由此成交供应商须自行承担一切法律责任及经济后果。

- 项目验收前，要求提供原厂的使用培训，包括对所用软件系统的常规性调整、硬件故障判断、排查、处理能力等日常使用、维护的培训。

- 要求服务供应商在合同签订后两周内供货到本院。

- 为保障本项目承载的业务系统问题的处理时效性，服务供应商至少应配备２名原厂工程师提供售后保障支持服务。

- 参考配置清单

本次建设方案清单如下

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1_1 | 超融合集群服务器 | 单台配置： 1、CPU：≥2颗Intel Gold 5320 CPU ,单颗≥26 Core，主频≥2.2GHz； 2、内存:≥16*64GB DDR4 2933MHz内存（不含镁光颗粒）； 3、硬盘：≥2*480GB SATA SSD系统硬盘（不含镁光颗粒），接口：SATA；接口速率：6Gb/s；IOPS：79/30K；MTBF平均无故障工作时间：≥200万小时；DWPD每日整盘写入次数：1DWPD@5years；），≥10*3.84TB PCIe*Gen4 X4 NVMe SSD数据硬盘（不含镁光颗粒），接口：NVMe U.2；接口速率：PCIe4.0 x4；IOPS：1000/200K；MTBF平均无故障工作时间：≥200万小时；DWPD每日整盘写入次数：1DWPD@5years；）; 4、阵列卡：≥1张系统盘存储控制卡(支持8个SAS口,Raid0、1、10、1E)，≥1张NVMe VROC模块(支持NVMe硬盘RAID 0、1、5、10)； 5、接口：≥4*10GE（配置≥4个SFP+多模光模块），≥4个1GE电口；支持≥13个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽； 6、电源：配置≥1300W冗余白金电源模块。 7、配置服务器管理软件，配置统一运维管理软件，提供包括但不限于设备自动发现或批量添加、状态监控与远程控制、BIOS配置导出、基于模板的RAID配置和操作系统批量部署、交换机和机箱拓扑展示、性能监控等功能；支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，精准模拟服务器内部温度；服务器通过不小于20万小时MTBF测试； ８、为保证产品制造商具有可靠的交付实施和运维保障能力，服务器、交换机产品生产厂商应具有优秀的信用纪录，经营状况佳，具有AAA级信用等级证书； ９、服务：3年维保服务； １０、配置符合医院业务的操作系统； | 5台 |
| 2_1 | 超融合软件 | 整套配置： 1、超融合系统软件需求≥10物理CPU超融合软件授权，包含虚拟化软件模块、分布式存储模块、智能管理平台模块；对集群中的所有物理服务器的计算资源进行池化，支持多虚拟化平台集成部署（非纳管），至少需要支持客户现有业务VMware虚拟化平台，其他可支持KVM、Citrix XenServer；借助虚拟机（HA）功能实现业务的高可用能力；通过虚拟机部署实现应用快速交付和上线；提供分布式存储服务；提供统一的管理平台入口、实现多站点和多集群的统一管理；支持在超融合管理中心的图形界面上通过简单的配置快速创建生产级别可用的 Kubernetes 集群，满足容器场景的需求；支持RDMA高速网络协议作为存储网络访问协议，降低网络延时，提升存储性能；支持存储副本技术；兼容主流厂商底层计算、存储、安全资源； 2、超融合系统网络与安全需求≥10物理CPU分布式防火墙授权组件，支持基于安全组等管控策略，实现东西流量安全防护；支持管理员将可疑、被感染虚拟机设置为“隔离”状态，避免被隔离虚拟机上的安全威胁扩散；分布式防火墙的启用和策略配置，不应基于其他插件或工具；虚拟机在不同主机、不同集群之间迁移时，或虚拟机发生高可用恢复（HA）时，既定安全策略应当自动跟随虚拟机，无需重新设置； 3、安全防护：针对勒索做专项防护，基于勒索整条攻击链做全链条的防护。能做到环环相扣的链条式全面防护。比如对RDP爆破等勒索主流攻击行为可以进行相应的防护拦截能力，通过RDP登录二次认证进行拦截。通过基于勒索攻击链为终端提供全链条防护；出现安全情况下，能够与态感感知，防火墙，MSS等医院现有安全设备进行联动处置，形成安全体系闭环。 4、3年维保服务； | 1套 |
| 3_1 | 超融合互联交换机 | 单台配置： 1、转发性能：交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1000Mpps； 2、固定端口：≥48个10G SFP+端口（配置≥6个万兆多模光模块），≥2个40G端口（配置≥1条3m 40G堆叠电缆），除固定接口外，额外还有≥2个扩展插槽； 3、电源风扇：双模块化电源冗余，冗余风扇模块，提高设备可靠性； ４、为保证产品具备高标准质量，投标人所投核心交换机产品生产厂商须符合电信行业质量管理体系标准，以保障产品系统的高可靠性，通过TL9000电信行业质量管理体系认证。 5、支持交换机虚拟化堆叠技术，形成网络双链路，提高链路稳定性； 6、服务：3年维保服务； | 2台 |
| 4_1 | 数据采集服务器 | 单台配置： 1、CPU：≥2颗Intel Gold 6326 CPU ,单颗≥16 Core，主频≥2.9GHz； 2、内存:≥4*64GB DDR4 3200MHz内存（不含镁光颗粒）； 3、硬盘：≥2*480GB 6G SATA 2.5in SSD系统硬盘（不含镁光颗粒），接口：SATA；接口速率：6Gb/s；IOPS：79/30K；MTBF平均无故障工作时间：≥200万小时；DWPD每日整盘写入次数：1DWPD@5years；），≥6*3.84TB PCIe*Gen4 X4 NVMe SSD数据硬盘（不含镁光颗粒），接口：NVMe U.2；接口速率：PCIe4.0 x4；IOPS：1000/200K；MTBF平均无故障工作时间：≥200万小时；DWPD每日整盘写入次数：1DWPD@5years；）; 4、阵列卡：≥1张系统盘存储控制卡(支持8个SAS口,Raid0、1、10、1E)，≥1个NVMe VROC模块(支持NVMe硬盘RAID 0、1、5、10)； 5、接口：≥4*10GE（配置≥4个SFP+多模光模块），≥4个1GE电口；支持≥13个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽； 6、电源：配置≥800W冗余白金电源模块。 7、配置服务器管理软件，配置统一运维管理软件，提供包括但不限于设备自动发现或批量添加、状态监控与远程控制、BIOS配置导出、基于模板的RAID配置和操作系统批量部署、交换机和机箱拓扑展示、性能监控等功能；支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，精准模拟服务器内部温度；服务器通过不小于20万小时MTBF测试； ８、为保障业务系统的信息安全，服务器、交换机产品生产厂商需通过隐私信息管理体系 ISO27701、个人身份信息保护管理体系 ISO29151。 ９、服务：3年维保服务； １０、配置符合医院业务的操作系统； | 2台 |
| 5_1 | CDR/ODR/RDR数据中心集群服务器 | 单台配置： 1、CPU：≥2颗Intel Gold 6326 CPU ,单颗≥16 Core，主频≥2.9GHz； 2、内存:≥4*64GB DDR4 3200MHz内存（不含镁光颗粒）； 3、硬盘：≥2*480GB 6G SATA 2.5in SSD系统硬盘（不含镁光颗粒），接口：SATA；接口速率：6Gb/s；IOPS：79/30K；MTBF平均无故障工作时间：≥200万小时；DWPD每日整盘写入次数：1DWPD@5years；），≥6*3.84TB PCIe*Gen4 X4 NVMe SSD数据硬盘（不含镁光颗粒），接口：NVMe U.2；接口速率：PCIe4.0 x4；IOPS：1000/200K；MTBF平均无故障工作时间：≥200万小时；DWPD每日整盘写入次数：1DWPD@5years；）; 4、阵列卡：≥1张系统盘存储控制卡(支持8个SAS口,Raid0、1、10、1E)，≥1个NVMe VROC模块(支持NVMe硬盘RAID 0、1、5、10)； 5、接口：≥4*10GE（配置≥4个SFP+多模光模块），≥4个1GE电口；支持≥13个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽； 6、电源：配置≥800W冗余白金电源模块。 7、配置服务器管理软件，配置统一运维管理软件，提供包括但不限于设备自动发现或批量添加、状态监控与远程控制、BIOS配置导出、基于模板的RAID配置和操作系统批量部署、交换机和机箱拓扑展示、性能监控等功能；支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，精准模拟服务器内部温度；服务器通过不小于20万小时MTBF测试； ８、为保证产品制造商具有可靠的交付实施和运维保障能力，服务器、交换机产品生产厂商应具有优秀的信用纪录，经营状况佳，具有AAA级信用等级证书； ９、服务：3年维保服务； １０、配置符合医院业务的操作系统； | 7台 |
| 6_1 | Hadoop 集群服务器 | 单台配置： 1、CPU：≥2颗Intel Gold 6326 CPU ,单颗≥16 Core，主频≥2.9GHz； 2、内存:≥4*64GB DDR4 3200MHz内存（不含镁光颗粒）； 3、硬盘：≥2*480GB 6G SATA 2.5in SSD系统硬盘（不含镁光颗粒），接口：SATA；接口速率：6Gb/s；IOPS：79/30K；MTBF平均无故障工作时间：≥200万小时；DWPD每日整盘写入次数：1DWPD@5years；），≥6 * 4TB 6G SATA 7.2K 3.5in HDD数据硬盘（不含镁光颗粒），接口：SATA；转速：7.2K； MTBF平均无故障工作时间：≥200万小时；）; 4、阵列卡：≥1张RAID卡(支持8个SAS口,2G缓存)； 5、接口：≥4*10GE（配置≥4个SFP+多模光模块），≥4个1GE电口；支持≥13个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽； 6、电源：配置≥800W冗余白金电源模块。 7、配置服务器管理软件，配置统一运维管理软件，提供包括但不限于设备自动发现或批量添加、状态监控与远程控制、BIOS配置导出、基于模板的RAID配置和操作系统批量部署、交换机和机箱拓扑展示、性能监控等功能；支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，精准模拟服务器内部温度；服务器通过不小于20万小时MTBF测试； ８、为响应国家网络安全战略要求，交换机、服务器产品生产厂商在安全漏洞方面须具备整体研究水平和及时预防能力，是国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）技术组成员及用户组成员； ９、服务：3年维保服务； １０、配置符合医院业务的操作系统； | 3台 |
| 7_1 | 数据中心接入交换机 | 单台配置： 1、转发性能：交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1000Mpps； 2、固定端口：≥48个10G SFP+端口（配置≥20个万兆多模光模块，≥4个万兆单模光模块），≥2个40G端口（配置≥1条3m 40G堆叠电缆;），除固定接口外，额外还有≥2个扩展插槽； 3、电源风扇：双模块化电源冗余，冗余风扇模块，提高设备可靠性； ４、为保证产品具备高标准质量，投标人所投核心交换机产品生产厂商须符合电信行业质量管理体系标准，以保障产品系统的高可靠性，通过TL9000电信行业质量管理体系认证； 5、支持交换机虚拟化堆叠技术，形成网络双链路，提高链路稳定性； 6、服务：3年维保服务； | 2台 |
| 8_1 | 带外管理交换机 | 单台配置： 1、转发性能：交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps； 2、固定端口：≥48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个1/10G SFP+端口； ３、为保证产品具备高标准质量，投标人所投核心交换机产品生产厂商须符合电信行业质量管理体系标准，以保障产品系统的高可靠性，通过TL9000电信行业质量管理体系认证。 ４、服务：3年维保服务； | 2台 |
| 9_1 | 信创服务器 | 单台配置： 1、CPU：≥1颗Hygon 5380 CPU ,单颗≥16 Core，主频≥2.5GHz； 2、内存:≥2*16GB DDR4 3200MHz内存（不含镁光颗粒）； 3、硬盘：≥1*480GB 6G SATA 3.5in SSD系统硬盘（不含镁光颗粒），接口：SATA；接口速率：6Gb/s；IOPS：90/45K；MTBF平均无故障工作时间：≥200万小时；DWPD每日整盘写入次数：1DWPD@5years；）; 4、阵列卡：≥1张HBA卡(支持8个SAS口,支持Raid 0，1)； 5、接口：≥4*10GE（配置≥4个SFP+多模光模块），≥4个1GE电口；支持≥12个PCIe插槽； 6、电源：配置≥800W冗余白金电源模块； ７、系统：配置稳定、知名度高的国产操作系统； ８、服务：3年维保服务； | 1台 |