高低压配电机房和发电机房等处

- 更换防爆摄像头的建设需求

一．改造项目：

1、更换14处监控摄像头为防爆摄像头，并监控视频图像接入现有视频监控平台统一存储、管理

2、将原有监控摄像头的PVC配管更改成金属镀锌管

3、新增防爆摄像头电源线及设备电源

4、将原有机房内的8处空调控制面板的PVC配线管更换成金属镀锌管并重接接入空调控制面板（包含AC220V供电电源线和楼宇空调信号控制线）

5、将原有机房内的4根楼宇控制设备的的PVC配线管更换成金属镀锌管并重新接入楼宇控制箱（包含AC220V供电电源线和机电设备信号控制线）

二．设备清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万防爆枪型摄像机 | ★1、400万像素CMOS传感器。 2、具有不小于1/3"靶面尺寸。 3、具有最高2560x1440@25fps编码能力。 4、水平分辨力不小于1000TVL。 5、图像几何位置失真需≤5%。 6、最低照度彩色：0.008lx，黑白:0.0002lx，亮度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 7、具有数字降噪、移动侦测、背光补偿、区域遮盖、感兴趣区域、图片叠加、数字水印、走廊模式、故障报警等功能。（公安部型式检验报告证明） 8、支持智能红外功能，红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。（公安部型式检验报告证明） ★9、带防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db（提供国家防爆合格证明） | 14 | 台 |
| 2 | 防爆配件 | 防爆挠管 1、材质：编织线、不锈钢、NBR ★2、带防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db（提供国家防爆合格证明） 防爆壁装支架： 1、颜色：银色 2、材质：镀锌钢板 ★3、带防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db（提供国家防爆合格证明） | 14 | 个 |
| 3 | 电源线 | RVVP2*1.0；纯铜 | 1000 | 米 |
| 4 | 金属镀锌管 | 1、Ф25/Ф32 2、材质：镀锌金属 3、厚度不低于1.0mm | 500 | 米 |

三．售后及服务要求

- 设备质保期不低于1年；

- 故障维修24小时内到现场；72小时内处理完成。