病理组织漂烘仪招标参数

1.   独立分区恒温控制摊片区与烤片区温度；

2. 摊片区采用非接触式红外测温装置，换水清洁等不必去手动翻转测温头；

3 具有可开/关、亮度多档可调的摊片容器灯光照明；

4 采用耐高温透明摊片容器，双耳端拿分体化设计；

5.  三联或六联烤片区，最多可烘烤30张载玻片；

6.  多重过热保护避免干烧；

7.  关机或断电自动记忆功能，再次开机可自动恢复上次的温控设置；

8.  底面黑色涂层，摊片易观察；

9.  最高摊片温度：75 ℃

10. 最高烤片温度：75 ℃

11.竖式

12.数量：2台