空压机、负压机年度保养技术要求

一、项目概况

本次招标为对我院门诊大楼、住院楼、综合住院楼、感染楼的医用中心吸引系统和医用空气集中供应系统的核心机组的年度维保。

二、维护保养范围及内容

（一）门诊综合楼

1、医用空气压缩机1套

年度维保内容及要求（本清单为参考，需了解设备运行状况请与我院医学装备部联系）

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器滤芯 | WDS132 | 只 | 8 |
| 2 | 皮带 | 362899 | 根 | 8 |
| 3 | 管路过滤器滤芯 | WE017X1 | 只 | 2 |
| 4 | 管路过滤器滤芯 | WE017XA | 只 | 2 |
| 5 | 管路过滤器滤芯 | WE017AC | 只 | 2 |
| 6 | 管路过滤器滤芯 | WE017XA | 只 | 2 |
| 7 | 单向阀 | 412066 | 个 | 4 |
| 8 | 密封保养包 | 363179 | 包 | 4 |

2、牙科电动无油空压机1套

年度维保内容及要求（本清单为参考，需了解设备运行状况请与我院医学装备部联系）

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器滤芯 | 1613900100 | 只 | 4 |
| 2 | 皮带 | 1613929001 | 根 | 8 |
| 3 | 管路过滤器滤芯 | DD25 | 只 | 2 |
| 4 | 管路过滤器滤芯 | QD25 | 只 | 2 |
| 5 | 管路过滤器滤芯 | PD25 | 只 | 2 |
| 6 | 密封保养包 | 290119770 | 包 | 4 |

3、牙科电动抽吸机1套

年度维保内容及要求（本清单为参考，需了解设备运行状况请与我院医学装备部联系）

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器 | YJF-40TS | 只 | 1 |

4、医用负压机组1套

年度维保内容及要求（本清单为参考，需了解设备运行状况请与我院医学装备部联系）

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油过滤器 | E200.R | 只 | 3 |
| 2 | 油气分离器 | E200.R | 只 | 6 |
| 3 | 润滑油 | ML;S | 桶 | 5 |
| 4 | 细菌过滤器滤芯 | EW140MV | 只 | 3 |

（二）、感染科

1、医用负压机组1套

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油过滤器 | E65.R | 只 | 2 |
| 2 | 油气分离器 | E65.R | 只 | 2 |
| 3 | 润滑油 | ML;S | 桶 | 1 |
| 4 | 细菌过滤器滤芯 | WE0730MV | 只 | 2 |

（三）、住院楼

1、医用空气压缩机1套

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器 | 1613900100 | 只 | 2 |
| 2 | 机油过滤器 | 1092200288 | 只 | 2 |
| 3 | 油气分离器 | 109220028 | 只 | 2 |
| 4 | 后置管路过滤器 | DD32 | 只 | 2 |
| 5 | 后置管路过滤器 | PD32 | 只 | 2 |
| 6 | 后置管路过滤器 | QD32 | 只 | 2 |
| 7 | 后置管路过滤器 | DDP32 | 只 | 2 |
| 8 | 润滑油 | 2901052200 | 桶 | 1 |

（四）、综合住院楼

1、医用负压机组1套

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机油过滤器 | RA0040 | 只 | 2 |
| 2 | 油气分离器 | RA0040 | 只 | 2 |
| 3 | 润滑油 | ML;S | 桶 | 2 |
| 4 | 细菌过滤器滤芯 | D085MV | 只 | 2 |

三、维护保养技术要求

1、供应商提供的招标范围内的维保保养配件清单，必须是原厂、同规格型号的全新的配件，而不是替代品或者防制品。发现使用替代品或者防制品将不予验收，由此造成的损失由供应商全额承担，并纳入我院供应商黑名单。

2、供应商维保材料到齐后，与科室沟通维保时间并负责维保后调试工作，确保机组正常运行。

3、供应商在保养过程中要采取一定防护措施，避免各配件相互摩擦和碰撞，造成配件损坏，损坏的由供应商自行承担。

3、更换后配件质保期6个月。质保期内，确因配件在涉及制造质量上存在缺陷或材质不符合设计要求而发生失效时，供应商免费更换。

四、维保验收

1、供应商提供的保养配件到货后，必须经科室管理人员进行检查，确认为原厂全新配件。

2、供应商完成维保后，院方负责组织按照招标清单进行维保验收，验收合格后双方确认形成验收记录。