- 系统功能技术参数要求

- 软件系统由预约管理，信息录入，软件分析，医生排班，报告管理，系统管理及信息化模块等不同类别不同功能的多模块组成；

- 软件系统可通过对接医院 HIS 系统，通过 HIS数据推送方式或扫码枪扫描病人 ID 号条形码获取待检查患者信息，不需要人工输入患者详细信息；

- 软件系统具有预约、检查、诊断优先设置功能，针对紧急病人可以设置优先预约、优先检查以及优先诊断，系统具有高优先等级病人记录的标注功能，可以用醒目字体进行标识；

- 软件系统中自带打印预约登记检查单功能，可打印预约登记检查单，预约登记检查单内包含病人预约检查信息及检查注意事项提示，方便病人按时按要求完成相关检查；

- 软件系统采用 BS 架构模式， 不受时间地点限制，可以实现不用安装分析软件，通过 WEB 端进行不同权限的账号登录，以实现不同权限的账户功能（如录入端仅能采集导入数据和打印报告，不具备分析及数据修改权限）；

- 医院现有动态心电图记录盒都可以接入该分析软件系统，保障现有设备最大利用化；

- 软件系统支持 AI 人工智能分析功能，可实现全导联(≥12导联）同步全息后台分析，自动分析完成后并以文字报告结论形式提示当前心电数据整体分析情况，方便报告医生快速准确掌握病例详细心电信息，为后续分析及报告出具提供帮助；

- 软件系统可支持无模板分析、图表分析、诊断图分析等工具菜单，分析软件可提供多种人性化操作菜单，按照科室需求设置工具菜单等功能；

- 软件系统可实现以模板为中心构建多种直方图、散点图、叠加图，多画面同时互动， 快速找到异常心电图提高编辑效率；

- 软件系统具有任意两个导联同时叠加及P波叠加放大倍数叠加功能，同时结合散点图和直方图四个维度进行复杂心电图分析，最大限度帮助医生快速准确的出具报告；

- 软件系统具有QT间期分析、心电向量分析、心率震荡分析、T波电交替分析、心室晚电位分析、心率减速分析、睡眠窒息分析（睡眠呼吸暂停分析）等高级分析工具，用户可根据实际需求选择使用，为新技术的开展及学术研究提供保障；

- 软件系统具有一键自动起搏器分类分析、房颤、房扑分析、HR 时域、频域分析等功能；

- 软件系统具有ST-T段、 T波分析及事件统计功能，ST段分析可根据心率自适应分析调整；

- 软件系统具有医生排班系统，根据排班日历管理医生的工作日及工作量，实现科室管理的无纸化信息化；

- 软件系统支持管理科室设备佩戴情况、患者预约登记情况、数据录入及分析情况，让科室的设备管理和人员工作管理更加有序化；

- 软件系统可实现报告编辑按照报告处理的先后顺序排列菜单；医生可根据24小时心率趋势图的时间段进行实时图条保存；

- 软件系统可实现报告首页内容以分析情况自动调整，自定义分析结论模板， 自动按照分析情况生成报告结论；

- 软件系统开放数据接口，能够实现与医院信息化系统（HIS系统）、电子病历系统等进行对接；

- 软件系统必须兼容医院现有品牌的动态心电记录盒，为保障医院后期增加硬件需求，且兼容接入的动态心电记录盒品牌包括但不限于：百慧、 博英、今科、 麦迪克斯、 理邦、迪姆、 GE、光电、中健、 康泰、纳龙等市面主流品牌；

- 软件系统具有绩效管理功能：可对每位工作人员工作完成情况和工作量进行统计。权限管理：系统可灵活设置不同的角色和权限，如普通工号、管理员等，不同的角色赋予不同的权限。各级管理人员能实时掌握权限内相关情况。

- 商务要求

- 提供详细的建设方案，包含但不限于：技术方案、实施方案（含客户化修改、测试、试运行、培训及上线计划）、培训方案（培训对象包括系统管理员、管理人员、操作员，系统管理人员,培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员为系统的操作培训）、售后服务方案等。

- 验收合格之日起，中标人必须提供至少三年的免费功能增强性维护及免费技术维护服务，保证系统正常运行。售后服务响应时间0.5小时，2小时内不能远程解决的，须在之后的12小时内抵达现场进行维护。

- 提供软件著作权证明材料，加盖鲜章。