| 产品名称 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 眼内激光光纤 | 治疗复杂性孔源性和牵引性视网膜脱离、增殖性糖尿病视网膜病变多种视网膜血管瘤。 通过为玻璃体切割器械而制备的巩膜切口，将眼内激光光纤插入玻璃体腔内。无需单独切口。 | - 本产品由光纤接头、光纤、手柄、探头保护套和探针组成。产品为一次性使用。 - 长度2.7m；抗拉强度≥10N；对应波长的最低传输效率≥90%； 最大传输功率3W；光纤最小弯曲工作直径120mm。 - 需配合QUANTEL MEDICAL 法国光太医疗公司生产的VITRA系列、SUPRA系列主机使用。 |