	设备名称
	技术参数

	操作系统
	Android ≥8.1

	中央处理器
	不低于8核处理器，≥1.8GHz

	存    储
	不低于4GB RAM+64GB ROM

	显示触摸一体屏
	主屏≥8英寸TFT全视角液晶屏，分辨率≥800x1280；全贴合电容多点触摸屏，屏可旋转、可升降

	摄像头
	支持3D结构光摄像头，
Baseline：≥40mm；深度范围：0.3-1m；

深度图分辨率：≥960*1280@30fps，≥480x640@30fps；

	扫码模块
	支持常见的一维码和二维码识读。支持医保电子凭证
采集方式：影像式，CMOS。

分辨率：640×480。

识别精度：二维≥7.5mil，一维≥5mil。

	按    键
	电源键， 音量加/减键

	蜂 鸣 器
	支持

	密码键盘
	支持医保业务系统密码输入

	扬声器
	支持扬声器语音播报

	通讯接口
	HOST USB接口≥2个、串口RS232≥1个、以太网接口≥1个

	非接触卡读写
	支持符合ISO14443 Type A/B标准感应IC卡，工作频率13.56MHz±7kHz。

	身份证读取
	支持中国居民身份证信息读取，支持港澳台居民居住证信息读取，支持外国人永久居留证信息读取；并具备这些数据信息的采集功能。

	接触卡读写
	支持符合ISO7816标准的接触式IC卡，支持医院医保业务刷卡

	通讯方式
	支持4G、以太网（10/100M自适应）通讯方式

	电    源
	外置DC 12V 3A电源

	工作环境
	温度：-10℃～50℃

	存储环境
	温度：-20℃～60℃


