## 空气波压力治疗仪技术要求

1.适用范围：预防深静脉血栓及肺血栓栓塞等。

2.压力范围：0-200mmHg范围均可调节，压力设置范围不超过200mmHg。

3.压力调节方式：每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进≤3mmHg。

4.气囊类型支持多种类型：至少包括背部气囊、手部气囊、臂部气囊、腿部气囊、足部气囊、小腿气囊等。

5.具备自动血液回盈侦测功能：自动调节，无需手动调节。

6.具备零压跳过功能。

7.具备多种治疗方案：≥10种（至少包括专业防栓梯度压力（DVT治疗）方案、手部8腔气囊方案等）

8.治疗时间：治疗时间、设置范围均可自由调节，支持不间断治疗方案。

9.彩色液晶触摸屏操作，支持联网功能。

10.内置电池功能：电池单次连续使用≥5小时。

11.每台需配套台车（含存放气囊置物筐，可存放下手部和脚部气囊），配套手部康复气囊2个（套筒式）、腿部气囊2个（套筒式）。

12.整机质保期≥2年。