耳鼻喉科手术动力系统参数

1、动力主机

- （1）多用途主机，可用于不同手术：鼻刨削，耳钻孔，镫骨底板钻孔，泪囊鼻腔钻孔，鼻软骨切割等，可满足耳科、鼻科等多科手术要求。

（2）能自动识别手柄的种类。

（3）手动可调，控制转速及旋转方向。

（4）脚踏开关：可任意控制手柄及同步冲水。

2、鼻科吸切手柄、鼻科磨钻手柄

（1）鼻科吸切手柄，仅刀头开口方向360°旋转，更精确吸切。直排式设计，从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，减少术中堵塞；

（2）鼻科磨钻手柄，握笔式设计能，与各种型号的钻头匹配，可以完成鼻部及颅底的各种手术

（3）手柄同电缆可耐受高温高压的方式消毒及等离子消毒

（4）手柄有刀头旋转锁定装置

3、耳科手柄

- （1）手柄选择角度手柄，手柄带自带冲水

- （2）配备各种型号高强度合金刚石钻头，包括磨钻、削钻。

- 4、配置要求：动力系统主机1台，脚踏1个，鼻科吸切手柄1把、鼻科磨钻手柄1把，耳科手柄1把，鼻科吸切不锈钢头2支，鼻科磨钻金刚头1套，耳科磨钻金刚头1套。