电子支气管镜技术参数

一、内窥镜

- 1.1 ★供气管和支气管观察、诊断摄影、治疗用；

- 1.2 视场角≧100°，景深3-150mm；

- 1.3 采用电子成像技术；

- 1.4 采用LED灯白光照明，亮度可调节；

- 1.5★内窥镜最大插入部外径≤4.9mm，工作通道≥1.2mm；

- 1.6 工作长度≥600mm；

- 1.7 弯曲角度向上≥180°/向下≥130°；

- 1.8 配合图像处理器搭配外接监视器、电脑均等可使用；

- 1.9支持自定义按键设置，具有亮度调节、图像冻结、图像缩放等自定义设置；

- 1.10★图像冻结后与实时图像具有显示对比功能，更易于对比观察及教学；

- 1.11 内窥镜密封达到IPX7级，配备防水帽可进行全浸泡消毒；

- 1.12  ★内窥镜可耐受常规浸泡消毒；

二、图像处理器

- 3.1★图像处理器自带显示功能，高清屏，分辨率≥1920x1080。

- 3.2自带工作站，视频可储存。

- 3.3提供电子内窥镜图像处理器软件系统免费升级；

- 配备各种型号的异物钳：包钳、抓钳、有齿钳等。