干眼超声雾化器设备技术需求

一、适用范围：通过局部雾化加热使黏稠度增高的睑酯重新具有流动性，利于排出以改善或恢复睑板腺腺体功能，缓解及治疗干眼症。

二、具体需求：

1、温度控制范围：30-45℃（温度可设置，可调节，实时监控）。

2、模式切换：常温雾化、加热雾化及熏蒸模式自由切换。

3、温度异常语音报警功能：有

4、有超高温报警及保护功能。

5、雾化缺水保护功能。

6、水槽有外置排水管有快速排水功能。

7、雾化时间设定范围：连续/0-60min定时。

8、雾化器设有加液口盖，便于治疗时药液的补给。

9、设备出雾口检测温度，保证出雾温度与实际温度相同。

10、雾粒中位直径：4μm,直径小于5μm的雾粒百分比大于65%。

11、雾化杯容量：0-140ml。

12、参数记忆功能：设置参数后自动记忆，下次无需调试。

13、质保期≥3年。