止血带机技术需求

数量：1台。

1.液晶彩色触摸屏。

2.机身自带架夹，可安装在输液架上。

3.具备开机自动执行自我诊断和自我校准功能。

4.非安全状态时，自动报警。

5.袖带放气时，具备滑动延迟。

6.压力范围：45-600mmhg，增量为1mmhg，精度为±4mmhg。7.高压二次确认设置：如果设置压力超过400mmhg，则会显示再次确认图标。

8.时间范围：1-240分钟，增量为1分钟。

9.备用电池：内置锂电池，最长工作时间360分钟。

10.双袖带设计，可同时进行2个不同压力的手术。

11.袖带规格：8in - 42 in，颜色区分。

12.扇形宽幅袖带设计，满足各种形态的四肢。

13.可选择可重复使用或一次性使用无菌袖带。

14.具备单向锁定气管接头，防止气管意外脱落。

15.内置袖带检测程序。

16.内置统计程序，记录手术数据。

17.配置要求：（包括且不限于以下配置）

（1）止血带系统主机：1台

（2）圆柱型止血袖带18”，单端口/单气囊： 1个

（3）圆柱型止血袖带24”，单端口/单气囊   1个

18.整机质保≥3年。