自卸式电动垃圾清运车采购需求

数量：2台。

- 箱体容积≥3.5m³。

- 2、额定载质量≥800kg。

3、爬坡能力≥15%。

▲4、最大续航里程：60-80km。

▲5、电机≥72V、3000W。

▲6、电池≥72V、150AH锂电池。

7、车架：高强度矩形钢管，整体焊接成型。

▲8、车箱：底板一体折弯，底部防腐且密封性强；顶部为对开式、侧面为分段式设计。

9、车篷：模具冲压成型半封闭车篷，配置夹胶前挡玻璃及后视镜。

▲10、动力系统：后置驱动、无极变档，一体式差速后桥。

11、制动系统：至少包含脚踩机械式后轮油刹、联动式前轮制动、手动机械驻车。

▲12、自卸机构：电动液压自卸，箱体倾倒角度≥40°。

13、灯光及信号：LED大灯、转向灯、刹车灯、行车灯、警示灯、电喇叭、提示语音等。

14、安全控制：至少包含急停开关主动断电、刹车联动断电。

15、外观喷涂：汽车级环保水性漆喷涂、高温静电喷塑。

★16、质保期≥3年。